
[image: image2.png]w110
awisead 1 rs0ged W (ON

oS “ISZ0Z O
g ndasirp e o1 xndos g

(emnrenIreay ey wead g T

ozau fa1zan ocran hsan [vozanly izam veram | vsan | acza | aiza | acia| asa | veea| viza| veia| vea | so

ezau pozan pziau pvan fvezauvozan[vzian | vvau |l asza | oza | azia| ava | veza| voza | vzia| v | voL

hozan haran poran hzau Jocanivaranlvorau|vean | asza| asia [aoia| aza | voea| veia| voia| vea | 2o

fszampzian hean | 1au fvszanyzian vean asza|ang| aea | ava veza| via| vea tor

858 | 18 | 958 | ss8 | ves | £s8 | zss | 18 | sos | r08 | 908 | sos || vos | £os | zos | 108

o1edeULE XISHBIGEINE JHHOROILOIIOL)

Avz|A9L| a8 vvz|vor|ve | a | v [rotivzunoium sum| €RE | wwa| €8T | OIF feexs vzdulordul sdull sos

Acz|Ash| AL vez|vs|ve ]| 6|6 czumsium| 2unfacdul zdo | TG | do [FoNgszdulsidul 2dulf cos

A0g|Azz|Avi| A9 vzz|vor|vo | o | 5 Josuvzzunyium oum| €08| o [%orT | wio focdifzzdulvidul sdulf sos
=

A6z A1z|Act| As |vez|viz|veL| Vs 6zdL{1zdufe1dul seu f sos

°

lozuvrzunsium sum fiTa] S0

asz|aoz|aze| av [vez|voz|var| vy | o | p Jszuozumziun vun wea |wes | 70T | uuu [Jszdufozdulzidul vau f vos

©

asz|ae|av| ae [viz|ver|vi|ve ] lzuvsiumLium sum| duk | exea| EF | T || szduferdulvidyl edulf sos

A9Z| Ask(AoL| AZ [voz|ver|vor| vz ) G| a JozuMsiumorum zumfldwe|TRed| exa | >II< [Jozdigidulordy) zdu f zos

ASZ|ALL| AB vsz|vii| ve e | e Jszuqziun 6um|1um oea|Tva| oa |ZoTH fszdyf 2idul 6du| vdulff Los

99 | £99 | 299 | 199 | 099 | 659 | 859 |59 §99 SS9 |l vS9 | €59 | 259 (LS9 | 809 | L09 | 909 | S09 [} ¥O9 | €09 | Z09 | LOY \f

aLaLECENA XITHKELE M OUGEL ‘BOCENNT UMNENMITHN BUHOROILNOL]  WOUBLEROILINISE U BOCENNAU XOUOHN SHAROILNITOL





УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

ЛИФТАМИ СЕРИИ УЛ 
БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
Руководство по эксплуатации

АЕИГ.656353.040 РЭ
2026
СОДЕРЖАНИЕ

	Введение  
	3

	1.Описание и работа
	4

	1.1. Описание и работа устройства управления 
	4

	1.1.1 Назначение
	4

	1.1.2 Краткая характеристика 
	4

	1.1.3 Состав устройства УЛ 
	5

	1.1.4 Устройство и работа 
	7

	1.1.5 Средства контроля и измерения 
	17

	1.2 Описание и работа составных частей устройства УЛ 
	18

	1.2.1 Плата контроля (ПК-5)
	18

	1.2.2 Плата управления (ПУ-5)
	20

	1.2.3 Плата управления тормозом (ПУТ-6)
1.2.4 Плата симисторно-транзисторных ключей (ПСТК-5)
	21
21

	2 Использование по назначению 
	23

	2.1 Эксплуатационные ограничения
	23

	2.2 Подготовка к работе 
	23

	2.2.1 Установка устройства 
	23

	2.2.2 Проверка сопротивления изоляции 
	24

	2.2.3 Программирование системы 
	25

	2.2.4 Проверка исполнения алгоритма работы 
	29

	2.3 Порядок работы  
	29

	3 Техническое обслуживание 
	30

	4 Текущий ремонт 
	30

	4.1 Возможные неисправности и методы их устранения 
	30

	4.2 Таблица возможных неисправностей 
	43

	5 Хранение и транспортировка 
Приложение 1  Перечень программного обеспечения
Приложение 2 Структурная схема подключения
	44
45
46

	Лист регистрации
	47

	
	


	


	
	


ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на устройства управления пассажирскими лифтами серии УЛ без машинного помещения (далее, устройство УЛ) для жилых и административных зданий.

Настоящее руководство по эксплуатации не распространяется на энергоснабжение и на электромеханические устройства, а также на механическое оборудование лифта.

При эксплуатации устройства следует руководствоваться настоящим документом и документацией, поставляемой заводом-изготовителем на устройство управления лифтом серии УЛ.
Право ведения наладки и эксплуатации имеют лица, прошедшие обучение на заводе-изготовителе или в организациях, имеющих соответствующее разрешение от завода-изготовителя. 
1 Описание и работа

1.1 Описание и работа устройства управления

1.1.1 Назначение

Устройство УЛ предназначено для управления, пассажирскими лифтами с  регулируемым приводом для жилых и административных зданий. 
1.1.2 Краткая характеристика

Максимальное количество этажей - 30.

Предусмотрены следующие варианты работы системы управления:

- Одиночная собирательная по приказам и по вызовам вниз (для жилых зданий);

- Одиночная собирательная по приказам и по вызовам, как вниз, так и вверх (для административных зданий);

- Групповая (в т.ч. парная) собирательная по приказам и по вызовам вниз (для жилых зданий);

- Групповая (в т.ч. парная) собирательная по приказам и по вызовам, как вниз, так и вверх (для административных зданий).

Степень защиты шкафов IP20 по ГОСТ 14254-2015.

Группа условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516-72 в части воздействия механических факторов.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4. В исполнении УХЛ4 нижнее предельное значение температуры воздуха +5(C.

Система управления взаимодействует со следующим электрооборудованием:

- кнопки вызовов;

- кнопки приказов;

- служебные кнопки управления поста приказов;

- специальный переключатель с замком в посту приказов «ППП»;

- кнопки управления в режиме "Ревизия";

- блокировочные выключатели дверей шахты;

- блокировочные контакты выключателей дверей кабины;

- выключатели привода дверей, фиксирующие открытое и закрытое состояние дверей;

- выключатель реверса дверей;

- выключатель «15кг» (наличие пассажира), «90%»  и  «110%»  загрузки.
- блокировочные выключатели (ловителей, натяжения канатов, ограничителя скорости, приямка, переспуска и переподъема);

- ключ блокировочный режима ревизии (КБР);

- датчик точной остановки;

- датчики замедления;

- датчики положения верхнего и нижнего этажа;

- датчик противопожарной защиты;

- датчик сейсмической защиты;

- электродвигатель главного привода;

- электродвигатель привода дверей;

- электромагнитный тормоз;

- преобразователь частоты;

- индикация.
Устройство УЛ работает в следующих режимах:
- ревизия, монтажный режим ревизии (без платы ПУ-5);

- управление из машинного помещения на большой скорости (МП1);

- управление из машинного помещения на малой скорости (МП2);

- погрузка;

- нормальная работа;

- пожарная опасность;

- перевозка пожарных подразделений;

- утренний режим (УЛ для административных зданий);

- вечерний режим (УЛ для административных зданий);
- управления с проводником (УЛ для административных зданий).
Перевод лифта в любой режим, кроме «пожарной опасности», «перевозки пожарных подразделений», «управления с проводником», «утренний режим», «вечерний режим» осуществляется тумблерами режимов, установленными в устройстве управления УЛ.

Для перехода в режим "ревизия" дополнительно необходимо изъять ключ (КБР) из поста ревизии на крыше кабины.

В режим «пожарная опасность» лифт переходит автоматически из режимов «нормальная работа» и «погрузка» при поступлении соответствующего сигнала от системы пожарной охраны здания.

В режим «перевозка пожарных подразделений» лифт переходит по сигналу от специального ключа.

В случае пропадания напряжения в питающей сети, режим эвакуации позволяет довести кабину лифта с находящимися в ней пассажирами до ближайшего этажа и открыть двери кабины. 

1.1.3 Состав устройства УЛ

Конструктивно УЛ представляет собой шкаф с габаритными размерами, не более, 266х403х2020мм.

В состав устройства входят:

- автоматические выключатели QF1-QF9;

- трансформатор TV1;

- реле К1...К4, К10…К12, К17, К18, К20; 

- контакторы КМ2, КМ3, КМ6, КМ7;
- диоды, резисторы, конденсаторы, светодиоды;

- предохранители;

- кнопки, тумблеры;

- платы ПК-5, ПСТК-5, ПУ-5, ПУТ-6, платы диодов.

Автоматический выключатель QF1 предназначен для подачи трехфазного напряжения 380В на пускатели, управляющие двигателем главного привода. 

Автоматический выключатель QF2 предназначен для подачи однофазного напряжения 220В в цепь управления привода дверей.

Автоматические выключатели QF3, QF4 предназначены для защиты цепей станции и шахты от короткого замыкания и перегрузок.
Автоматический выключатель QF5 предназначен для размыкания цепи переменного напряжения 110В, которое через цепи безопасности и блокировочные контакты дверей шахты поступает на катушки пускателей главного привода.

Автоматический выключатель QF8 предназначен для защиты цепи управления тормозом.
Автомат QF5 предназначен для размыкания цепи переменного напряжения 110В, которое через цепи безопасности и блокировочные контакты дверей шахты поступает на катушки пускателей главного привода.

Выключатель QW1 предназначен для обесточивания устройства УЛ при проведении ремонтных работ.

Трансформатор TV1 понижает напряжение сети до рабочих напряжений устройства. 
Через предохранитель FU1 переменное напряжение 220В поступает на первичную обмотку понижающего трансформатора и в цепи освещения шкафа.

Через предохранитель FU7 переменное напряжение 20(28В поступает на плату ПТЗ, на которой собраны схемы выпрямления и защиты от перегрузок и короткого замыкания.

Реле К1 – (реле АВАРИЯ) - промежуточное реле, отключающее своим контактом модуль управления тормозом (в особых аварийных ситуациях).

Реле К2 – реле диспетчеризации (выдает на диспетчерскую информацию о неисправности лифта, а также включает управление освещением шахты).

Реле К3 – реле освещения кабины лифта.

Реле К4 – реле контроля приямка.
Реле К10, К11 – реле режима «Монтаж».
Реле К12 – реле контроля цепи безопасности.
Реле К17, К18 - реле контроля тормоза.
Реле К20 – реле дополнительных сигналов диспетчеризации(по заявке).
Электромагнитные пускатели главного привода: 

- КМ2 – пускатель главного привода;

- КМ3 – пускатель тормоза.

- КМ6 – линейный пускатель.
- КМ7 – пускатель режима эвакуации.
Тумблеры:

- SA1 – служит для включения питания;

- SA2 – для включения освещения шкафа управления;

- SA3… SA6- для переключения режимов работ;

- SA8 – служит для переключения в монтажный режим.

Кнопки:
- SB1 – кнопка выбора направления «Вверх»;

- SB2 – кнопка Деблокировки «ДБЛ»;
- SB3 – кнопка «Автонастройка» или «Включение главного привода»;

- SB5, SB6 – кнопка снятия тормоза «Тормоз А» и «Тормоз В»;
- SB8 – кнопка «Тест стопорного устройства»(по заявке);
- SC1 – кнопка «СТОП М»;

- SН1 – кнопка выбора направления «Вниз»;

- SО1 – кнопка «Точная остановка»;

Переключатель SА7 – для проверки ограничителя скорости.
Переключатель SA11 – для шунтирования ДК/ДШ
Источник питания А16 – для независимого питания 24В. 
Источник питания А18 – питания 12В для проверки ограничителя скорости. 

Концевой выключатель SQ1 – сигнал в диспетчерскую об открытии двери устройства УЛ.

- А1 - плата контроля ПК-5 ФАИД.469135.056 (далее - ПК-5) предназначена для контроля допустимого уровня и правильности чередования фазных напряжений в трехфазных цепях переменного тока с линейным напряжением 380В, контроля за температурой двигателя главного привода, формирования постоянного напряжения +24В, защиты цепей управления от перегрузок и короткого замыкания, контроля одновременного открытия более чем одной двери шахты и обеспечения телефонной связи.

- А3 -  плата управления ПУ-5 ФАИД.469135.055 (далее - ПУ-5) является центральным программным устройством системы и служит для отработки всех алгоритмов как одиночной, так и групповой (парной) работы лифта.

- А4 - плата управления тормозом ПУТ-6 ФАИД.469135.058 (далее - ПУТ-6) предназначена для управления электромагнитным тормозом.

- А5 - плата симисторно-транзисторных ключей ПСТК-5 ФАИД.469135.057 (далее - ПСТК-5) служит для включения пускателей КМ2, КМ3, КМ6, КМ7 и для открытия и закрытия дверей кабины.
Частотный преобразователь (А13) и фильтр сетевой (А14) – только для исполнения устройства УЛ с встроенным частотным преобразователем.

1.1.4 Устройство и работа
В данном устройстве УЛ используется матричный метод подключения внешних устройств. Соединение в матрицу позволяет значительно сократить число проводов от станции управления к внешним устройствам лифта.

Схема электрических соединений лифта включает в себя две матрицы М0 и М1. Матрица М0 имеет 8 строк (Str1...Str8) и 22 столбца (Stb1...Stb8, Ustb1...Ustb12). Матрица М0 организована таким образом, что комбинация одной из строк (маркировка 501...508) с одним из столбцов (маркировка 601...608) составляет определенную контактную пару, которая подключается к внешним устройствам в шахте и кабине лифта. Комбинации одной из тех же строк (маркировка 501...508) с одним из индикационных столбцов (маркировка 651...664) подсоединяется к информационным устройствам (индикаторы, светящиеся стрелки и светодиоды в кнопках приказа). Матрица М1 подобным же образом организована для подключения вызывных аппаратов.

Входные сигналы от устройств безопасности, а также сигналы «ПЕРЕГРЕВ», «2ДШ», «РКФ» от платы ПК-5, «Дист.Откл.», «ПО» (пожарная опасность) подключаются непосредственно к плате управления ПУ-5.

Система автоматики   в   комплекте   электрооборудования   лифта   обеспечивает следующие технологические последовательности работы лифта:

1.1.4.1 Начальная установка

При включении питания производится контроль исправности платы ПУ-5 и внешнего оборудования лифта. В случае неисправности, код неисправности высвечивается на индикаторе платы ПУ-5 попеременно с местоположением кабины.

Перед первым включением лифта в работу, если монтажные работы ведутся с использованием лебедки лифта и устройства управления, необходимо выполнить минимальное подключение в соответствии с п.1.3 и затем запрограммировать параметры платы ПУ-3 в соответствии с конфигурацией лифтовой установки. Описание программирования системы смотри в главе «ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ» п.2.2.3 данного руководства.
1.1.4.2 Определение местоположения

После включения питания производится определение местоположения кабины лифта. При нахождении кабины в реперной точке (в зоне точной остановки нижнего, верхнего или посадочного этажа) на индикаторе высвечивается соответствующий номер этажа.

Если кабина не находится в реперной точке, на индикаторе высвечивается "FF", т.е. местоположение не определено. В режимах НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА и ПОГРУЗКА, если местоположение не определено, производится корректировочный рейс. 

В режимах «МП1», «МП2» и «РЕВИЗИЯ» корректировочный рейс не производится. Местоположение будет скорректировано при входе кабины в реперную точку.

1.1.4.3 Организация работы узла замедления.

Устройство управления УЛ, при установке программного обеспечения 
ФАИД.ХХХХХ позволяет организовать замедление кабины к требуемой остановке двумя способами:
- замедление производится по шунтам и датчикам замедления;

- замедление производится счетным способом с использованием 

- замедление производится счетным способом с использованием импульсного датчика и решетчатого колеса (прерывателя), установленных на ограничителе скорости (ОСк).

При работе лифта с использованием шунтов и датчиков замедления, команда на замедление к требуемой остановке подается от датчика замедления установленного на кабине при взаимодействии с шунтом замедления, установленным в шахте.

При использовании счетного способа в устройство управления УЛ, при движении кабины, подаются импульсы от устройства контроля скорости УКС1. Устройство управления производит подсчет импульсов и автоматически рассчитывает и формирует путь замедления. Датчики и шунты замедления не устанавливаются.

При использования счетного способа замедления необходимо произвести следующие действия:

- установить датчик нижнего (ДНЭ) и верхнего (ДВЭ) этажа на необходимом расстоянии от шунта точной остановки нижнего и верхнего этажа соответственно и произвести пробные пуски лифта в режиме МП1 на рабочей скорости на нижний и верхний этажи.

Установленный по ДНЭ и ДВЭ путь замедления должен обеспечить подъезд кабины к точной остановке на установившейся малой скорости; 

- установить кабину лифта в точной остановке нижнего этажа; - запрограммировать УЛ на работу счетным способом, установив значение параметра программирования С1 равным 1;

- произвести пуск лифта вверх до зоны точной остановки верхнего этажа в режиме МП1 (калибровочный рейс);

- произвести пробные пуски лифта в режиме МП1 на каждый этаж сверху вниз и снизу вверх и, при необходимости, произвести корректировку пути замедления, изменяя значение параметра программирования С2;

- произвести пробные пуски лифта в режиме МП1 на каждый этаж сверху вниз и снизу вверх и, при необходимости, произвести корректировку пути замедления при поэтажном разъезде, изменяя значение параметра программирования С4 (только для регулируемого привода).

Примечания.

1. При проведении калибровочного рейса, кабина должна автоматически остановиться в зоне точной остановки верхнего этажа. Только в этом случае, и при отсутствии неисправностей, произойдет запись калибровочных параметров.

Для лифтов с регулируемым приводом и номинальной скоростью 1,6м/с и выше допускается производить калибровочный рейс на скорости ниже номинальной, для чего следует установить в меню преобразователя частоты соответствующее значение параметра HSP.

2. Если установить значение параметра программирования С3 равным 1, то произойдет общий сброс калибровки и станет возможным повторить описанные выше действия.

3. При калибровочном рейсе производится автоматическая запись номера верхнего этажа. Если последовательность индикации соответствует заводской, программировать символы индикации нет необходимости.

Если индикация не соответствует заводской, перед калибровочным рейсом необходимо запрограммировать последовательность индикации, т.к. при программировании индикации производится сброс калибровки.

4. При расстоянии между двумя точными остановками более 20 м следует обращаться на завод-изготовитель или использовать замедление по шунтам.

5. Только после правильно выполненного калибровочного рейса лифт можно установить в режим «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА», тогда ошибка с кодом неисправности А9 не появится.

6. Для уверенной работы «счетного» узла следует произвести калибровочный рейс несколько раз и сравнить полученные значения С2. Для сброса калибровки нужно установить значение параметра программирования С3=1, после чего необходимо повторить калибровочный рейс.
7. При использовании датчика импульсов с открытым коллекторным выходом, установить перемычку (джампер) ХР3 на плате ПУ-5.
1.1.4.4 Контроль времени движения

В зависимости от запрограммированной уставки А5, производится контроль времени движения между зонами точной остановки этажей. Контрольное время движения может быть выставлено 10, 20, 40, или 80 секунд, при превышении которого производится останов лифта и на плате ПУ-5 высвечивается код ошибки 53. Дальнейшее движение возможно только после перезапуска системы. В режимах «РЕВИЗИЯ» и «МП2» контроль времени движения не производится.

Также контролируется время нахождения лифта в зоне точной остановки (в движении). Контрольное время равно 4 секундам. При превышении этого времени происходит отключение главного привода. В память ошибок (неисправностей) записывается код ошибки 52. 
При четырехкратной неудачной попытке выхода лифта из зоны точной остановки происходит окончательный останов лифта. На индикаторе платы ПУ-5 попеременно с местоположением высвечивается код ошибки 51. Дальнейшая работа лифта возможна только после перезапуска системы.

В режимах «РЕВИЗИЯ» и «МП2» вышеуказанный контроль не производится.

1.1.4.5 Контроль температуры двигателя

В режимах «МП2» и «РЕВИЗИЯ» при срабатывании датчика тепловой защиты двигателя, происходит немедленный останов двигателя (код ошибки 47). В остальных режимах при движении на рабочей (большой) скорости происходит отмена приказов и вызовов, кабина при входе в зону замедления ближайшего по движению этажа замедляется и останавливается в зоне точной остановки. При наличии пассажира в кабине в пассажирских лифтах (кроме режима «МП1») двери лифта открываются. 
Если в течение контрольного времени (программируемый параметр А5) кабина лифта не вошла в зону точной остановки происходит останов лифта. Дальнейшее движение будет возможно только после того, как температура двигателя снизится до допустимой величины.
1.1.4.6 Контроль работы привода дверей 

При включении привода дверей контролируется время открытия и закрытия. При превышении контрольного времени открытия (закрытия), привод дверей переключается на закрытие (открытие). При повторной неудачной попытке открыть (закрыть) двери, привод дверей отключается (высвечивается код ошибки 49 или 50). Дальнейшая работа лифта возможна только после перезапуска системы.

При срабатывании реверса или фотореверса во время закрытия дверей привод дверей переключается на открытие. После восьмикратной неудачной попытки закрыть двери и отсутствии приказа дальнейшего закрытия не происходит (высвечивается код ошибки 48) (При наличии приказа, контроль восьми реверсов не производится, то есть попытка закрыть двери, происходит неограниченное количество раз). Каждые 15 минут происходит пробное закрытие дверей, при удачной попытке система возвращается в работу.

1.1.4.7 Сервисные функции

При установке в УЛ программного обеспечения ФАИД.ХХХХХ-vv реализуются следующие сервисные функции:

- F1 – просмотр кодов ошибок, сохраняемых вплоть до отключения напряжения питания платы ПУ-5;

- F2 – просмотр кодов неисправных кнопок приказов и вызовов;

- F3 – задание вызовов (в жилых зданиях) или вызовов вниз (в административных зданиях) из машинного помещения (пассажирские лифты);

- F4 – задание вызовов вверх из машинного помещения пассажирских лифтов (в административных зданиях);

- F5 – просмотр типа, версии и номера программного обеспечения УЛ;

- F6 – просмотр закороченных на шину «–L» индикационных столбцов матриц М0 и М1;

- F7 – программирование (установки параметров) системы;

- F8 – просмотр десяти последних ошибок (неисправностей), сохраняемых после отключения напряжения питания (+5 В) платы ПУ-5.

Для работы с сервисными функциями используются кнопки управления лифтом из машинного помещения: «Вниз», «Вверх» и «ТО».
Для вызова функций нажмите кнопку ТО в станции управления и удерживайте ее до появления на индикаторе платы ПУ-5 символа F1. При повторном нажатии ТО высвечивается F2 и т.д. до выхода из меню функций. Выход из функции F7 происходит также при переводе из «МП2» в другой режим работы.

Сервисные функции F1 и F8.
В процессе работы, устройство управления постоянно контролирует исправность электрооборудования лифта. При обнаружении той или иной неисправности ее код записывается в память ошибок. 

До выключения питания УЛ "помнит" 110 последних ошибок и их просмотр обеспечивает функция F1. После выключения питания, устройство управления позволяет увидеть коды 10 последних ошибок. Их просмотр обеспечивает функция F8.

Для вызова функции F1 следует нажать и удерживать кнопку «ТО» до появления на индикаторе ПУ-5 символа «F1». Далее, необходимо нажать и удерживать кнопку «Вверх». На индикаторе будут последовательно высвечиваться коды зафиксированных ранее ошибок, начиная с последней. 

При отсутствии ошибок высвечивается знак "- -". При отпускании кнопки «Вверх» до окончания времени просмотра и при повторном ее нажатии, просмотр производится сначала. После показа всех ошибок индикатор гаснет. По истечении трех минут с момента вызова функции F1, выход индикатора в рабочий режим происходит автоматически.

Для вызова функции F8, следует вызвать функцию F1 и далее, кратковременно нажимать кнопку «ТО», до появления на индикаторе ПУ-5 символа «F8». После этого необходимо нажать и удерживать кнопку «Вверх».

На индикаторе будут последовательно высвечиваться коды последних десяти зафиксированных ошибок. При отсутствии ошибок высвечивается знак "- -". При отпускании кнопки «Вверх» до окончания просмотра и при повторном ее нажатии, просмотр производится сначала. После показа всех ошибок индикатор гаснет. По истечении трех минут с момента вызова функции F8, выход индикатора в рабочий режим происходит автоматически.

Сервисная функция F2.
В процессе работы устройство управления контролирует исправное состояние кнопок приказов и вызовов. Если кнопка вызова или приказа неисправна, то есть ее контакт постоянно замкнут, то устройство управления исключает данную кнопку из работы, продолжая контролировать ее исправность. После размыкания контактной пары данная кнопка возвращается в работу.

Для вызова функции F2, следует вызвать функцию F1 и далее, кратковременно нажать кнопку «ТО». На индикаторе ПУ-5 появится символ «F2». После этого необходимо нажать и удерживать кнопку «Вверх».

На индикаторе будут последовательно высвечиваться коды неисправных, на момент просмотра, кнопок:

02 ... 30 - неисправна кнопка вызова (кнопка вызова вниз для административных зданий) с 2-й по 30-ю остановки соответственно;

31 - неисправна кнопка вызова 1-й остановки;

32 ... 59 - неисправна кнопка вызова вверх (только для административных зданий) с 2-й по 29-ю остановки соответственно;

61 ... 90 - неисправна кнопка приказа с 1-й по 30-ю остановки соответственно.

При отсутствии неисправных кнопок высветится знак "- -". По истечении трех минут с момента вызова функции F2, выход индикатора в рабочий режим происходит автоматически.

Сервисная функция F3 (пассажирские лифты).

Сервисная функция F3 дает возможность регистрировать вызовы (вызовы вниз) из машинного помещения. Данная операция возможна только в режиме «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА».

Для вызова функции F3 следует вызвать функцию F2 и затем, кратковременно нажать кнопку «ТО». На индикаторе ПУ-5 появится символ «F3».

При каждом кратковременном нажатии кнопки «Вверх» («Вниз») на индикаторе будет появляться номер остановки, начиная с нижней (верхней). Регистрация вызовов лифта к выбранным остановкам осуществляется кратковременным нажатием кнопки «ТО». 

Световая индикация зарегистрированных вызовов на этажных площадках отсутствует.

При работе лифта в группе, зарегистрированные таким образом вызовы между остальными лифтами группы не распределяются. В то же время, лифт из режима группового управления не выходит.

Для выхода из F3 необходимо нажать и удерживать кнопку «Вверх» или «Вниз» вплоть до появления на индикаторе ПУ-5 знака "- -". Затем следует кратковременно нажать кнопку «ТО».

Сервисная функция F4 (пассажирские лифты только для административных зданий).

Сервисная функция F4 позволяет регистрировать из машинного помещения вызовы вверх.

Для вызова функции F4 следует вызвать функцию F1 и затем, кратковременно нажимать кнопку «ТО» до появления на индикаторе ПУ-5 символа «F4».

Порядок действий при регистрации вызовов вверх и выход из функции F4 полностью аналогичен тому, как это делается применительно к F3.

Сервисная функция F5.

Сервисная функция F5 дает возможность узнать целевое назначение, версию и порядковый номер программного обеспечения, установленного на плате ПУ-5.

Для вызова функции F5 необходимо вызвать функцию F1 и затем, кратковременно нажимать кнопку «ТО» до появления на индикаторе ПУ-5 символа «F5».

Далее, нажав и удерживая кнопку «Вверх», можно прочесть указанные выше данные.

Сервисная функция F6.
Сервисная функция F6 дает возможность просматривать коды закороченных на шину «-L» индикационных столбцов матриц М0 и М1.

Для вызова функции F6, следует вызвать функцию F1 и, далее, кратковременно нажимать кнопку «ТО» до появления на индикаторе ПУ-5 символа «F6». После этого необходимо нажать и удерживать кнопку «Вверх».

На индикаторе будут последовательно высвечиваться коды закороченных, на момент просмотра, индикационных столбцов:

11...16 - закорочен на шину «-L» ИStb1...ИStb6 матрицы М0 соответственно;

21…28 - закорочен на шину «-L» ИStb7...ИStb14 матрицы М0 соответственно;

31...38 - закорочен на шину «-L» ИStb'1...ИStb'8 матрицы М1 соответственно.

При отсутствии неисправных индикационных столбцов высветится знак "--".

Закороченные индикационные столбцы исключаются из работы.
- F7 – программирование системы; (см.п.2.2.3 «Программирование системы»)

- F8 – просмотр кодов ошибок в энергонезависимой памяти (см. л.10).

Для выхода сервисных функций нажмите кнопку ТО в устройстве УЛ несколько раз до появления на индикаторе платы ПУ-5 символов режима работы лифта. По истечении трех минут выход из сервисных функций происходит автоматически.

1.1.4.8 Режим «МОНТАЖ» и АВТОНАСТРОЙКА
Режим «МОНТАЖ» (при наличии в УЛ тумблера Монтаж «SA8») предусматривает работу лифта только в режиме «МП2» с исключением опроса периферийных датчиков и устройств. Для перевода в режим монтаж используется переключатель «МОНТАЖ» в устройстве УЛ. Работа в режиме «МОНТАЖ» возможна от кнопок «ВВЕРХ», «ВНИЗ» устройства УЛ и от клемм 607-361 (вверх), 607-362 (вниз). Для работы необходимо наличие цепи безопасности и сигнала «КБРк» в матрице. 

ВНИМАНИЕ! РАБОТА В РЕЖИМЕ «РЕВИЗИЯ» И УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТОМ ИЗ ШАХТЫ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

ЗАГРУЗКА КАБИНЫ БОЛЕЕ 100 % НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Также в режиме «МОНТАЖ» предусмотрена возможность включения пускателя главного привода для выполнения автонастройки с помощью кнопки «Автонастройка» (она же «ВКЛ ГП»).

Кнопка «АВТОНАСТРОЙКА» позволяет подключить электродвигатель главного привода к преобразователю частоты посредством замыкания пускателя главного привода при удерживании кнопки.

В режиме «МОНТАЖ» можно производить работы по наладке и установке отдельного оборудования лифта (вызывные посты, наладка дверей шахты и т.д.)

После проведения работ, необходимо тумблер «МОНТАЖ» перевести в положение «ВЫКЛ.»
1.1.4.9 Режим «РЕВИЗИЯ»

На индикаторе платы ПУ-5 отображается «РЕ» попеременно с местоположением кабины, если переключатель SA4 в УЛ установлен в положение «РЕВИЗИЯ», или местоположение, если переключатель не установлен в положение «РЕВИЗИЯ».

Системой управления предусмотрена возможность автоматического опускания кабины лифта в зону обслуживания с этажной площадки в режиме «РЕВИЗИЯ». Для этого необходимо предварительно установить кабину в зону датчика точной остановки требуемого этажа (кроме нижнего), затем установить переключатель режимов работы в режим «РЕВИЗИЯ» и нажать кнопку «ВНИЗ» в устройстве УЛ. Лифт автоматически опустится вниз на малой скорости до зоны обслуживания механиком (время движения задаётся программно).

Для управления движением с крыши кабины (или из приямка) необходимо установить переключатель поста ревизии АК2 (или АК3) в положение «РЕВИЗИЯ». При этом работа лифта в других режимах (включая «МП1» и «МП2») невозможна.

Имеется возможность автоматического опускания кабины лифта в/из точной остановки зону обслуживания с этажной площадки. Для этого следует установить в УЛ режим «РЕВИЗИЯ» и, не позднее, чем через 5с, нажать кнопку «ВНИЗ» на панели управления шкафа.  По истечении 5с нажатие кнопки «ВНИЗ» игнорируется; необходимо переключиться в другой режим с последующим возвратом в режим «РЕВИЗИЯ» и повторить вышеописанные действия. 

После того, как лифт придет в движение, удержания кнопки «ВНИЗ» не требуется, лифт остановится через время, заданное параметром F7-b1.

1.1.4.10 Режим «МП2»
Установить тумблер переключения режимов работ SА3 в положение «МП2». На индикаторе платы ПУ попеременно с местоположением высвечивается «С2». Движение кабины возможно только на малой скорости и только при удержании кнопок «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» в станции управления. При отпускании кнопок происходит немедленное выключение главного привода и остановка лифта.

При дополнительном нажатии кнопки деблокировки «ДБЛ» осуществляется шунтирование выключателя ловителей, выключателей конечных, выключателей буферов кабины; выключателя буфера противовеса и выключателя ограничителя скорости.

При исправных цепях блокировок движение кабины возможно вверх (вниз) до точной остановки верхнего (нижнего) этажа, причем, если произошел останов лифта в датчике верхнего (нижнего) этажа (вне зоны точной остановки) дальнейшего движения лифта вверх (вниз) не происходит.

1.1.4.11 Режим «МП1».
Установить тумблер переключения режимов работ SА5 в положение «МП1». На индикаторе платы ПУ-5 попеременно с местоположением высвечивается «С1».

При нажатии кнопки «Вниз» («Вверх»), в устройстве УЛ, лифт выбирает направление вниз (вверх) при условии, что кабина лифта не находится в точной остановке нижнего этажа (верхнего этажа). Если первоначально кабина лифта находилась в зоне датчика нижнего этажа, то при движении вниз выбирается малая скорость и, соответственно, если кабина находится в зоне датчика верхнего этажа, то при движении вверх выбирается малая скорость. В остальных случаях выбирается рабочая скорость, независимо от того находится кабина в точной остановке или нет. Если, при движении кабины лифта на рабочей скорости, кратковременно нажать кнопку «ТО» в станции управления, то при входе в зону замедления ближайшего по ходу  этажа,  лифт  переходит  на  малую  скорость   и   останавливается   в  зоне  точной остановки.

Замедление при подходе кабины к крайним этажам происходит автоматически.

1.1.4.12 Режим «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА»
Установить тумблеры переключения режимов работ SА3…SA6 в положение  «НОРМ. РАБОТА». На индикаторе ПУ-5 попеременно с местоположением высвечивается "НР". 
В жилых зданиях одновременно регистрируется не более 6 приказов, а, при отсутствии датчика 15кГ (F7-b2=0) – не более четырех.

Кабина, загруженная на 90% своей грузоподъемности, попутные вызовы не выполняет.

При проходной кабине (с 2024г.) контроль сигналов фотореверса осуществляется раздельно: ФР (605-507), ФР2 – (607-507). Вне точной остановки сигналы ФР и ФР2 игнорируются.

При работе лифтов в группе (пассажирские лифты) регистрацию вызовов осуществляет ведущий лифт, далее по последовательному каналу происходит распределение вызовов между лифтами. Определить ведущий лифт можно по светодиоду HL1, в момент показа на индикаторе платы ПУ-5 режима работы («НР»), HL1 гаснет. У ведомого лифта - горит постоянно. У лифта не готового к работе в группе свечение светодиода отсутствует.

При неисправности последовательного канала (закорочен выход, неисправен передающий канал, неисправен приемный канал) лифт выходит из группового управления (отсутствует свечение сигнального светодиода).

При переключении лифта в утренний режим (административный вариант) происходит выход лифта из группы. Вызовы не регистрируются и не исполняются. При отсутствии пассажира в кабине, лифт опускается на посадочный этаж и стоит с открытой дверью. При регистрации приказов двери закрываются, и лифт обслуживает данные требования.

При переключении лифта в вечерний режим (административный вариант) обслуживаются вызовы вниз. Выхода из группы не происходит. Поэтому, если не все лифты, работающие в группе, переводятся в вечерний режим, следует один из лифтов, работающий в нормальном режиме, установить ведущим. Для этого следует перед переключением лифта в вечерний режим на короткое время установить утренний режим, а потом переключиться в вечерний режим.

1.1.4.13 Режим «ПОГРУЗКА» 
Установить тумблер переключения режимов работ SA6 в положение ПОГРУЗКА.

На индикаторе ПУ-5 попеременно с местоположением высвечивается «РП».

При переводе лифта в режим «ПОГРУЗКА» происходит выход лифта из группы. Двери кабины открываются. Движение лифта возможно только по приказам. Через пять минут после освобождения лифта пассажиром и, если кабина не находится на посадочном этаже, двери закрываются, кабина лифта опускается на посадочный этаж и открывает двери.
При (F7-b2=0), возврат на посадочный этаж происходит через 1мин.
1.1.4.14 Режим «Пожарная опасность»
Режим «пожарная опасность» служит для аварийного останова лифта на посадочном этаже с открытой дверью, при поступлении в устройство управления сигнала из системы пожарной защиты здания или сигнала от специального ключа, устанавливаемого на посадочной остановке. Выбор типа датчика ПО определяется параметром (F7-А6).

Сигнал «пожарная опасность» от системы пожаротушения здания подается «сухим» контактом. В шкафу УЛ нормально замкнутый контакт датчика ПО подключается «163» -     «-L», а нормально разомкнутый – «163» - «3».

При наличии ключа ПО в посту вызова посадочного этажа, НЗ контакт подключается последовательно с датчиком ПО («163» — «-L»), а НО – параллельно «163»-«3».

Если значение параметра F7-П2 (введен взамен F7-b2) отлично от нуля, система управления воспринимает также сигнал «ПО2» о пожаре на основном посадочном этаже. Контакт в узле матрицы (606-504) должен зaмыкаться при пожаре. Перевод лифта в режим «пожарная опасность» осуществляется автоматически из режимов «НР», «погрузка», «ФИКТИВНАЯ ПОГРУЗКА», «С ПРОВОДНИКОМ», «УТРЕННИЙ», «ВЕЧЕРНИЙ» и «ДИСТ. ОТКЛ.»; выход из него возможен только после снятия сигнала пожарной защиты и переключения питания в устройстве управления. 

При переходе лифта в режим «пожарная опасность», на индикаторе платы ПУ-5 периодически появляются символы данного режима – «99».

В режиме «пожарная опасность» все зарегистрированные ранее вызовы и приказы сбрасываются, и вводится запрет на их регистрацию. Лифт, работающий в режиме группового управления, выходит из группы, а назначенные ему вызовы передаются другим лифтам группы.

Из режима «пожарная опасность» возможен перевод лифта только в режим перевозки пожарных подразделений (ППП) поворотом специального ключа ППП в приказном посту (замыкание контакта в цепи 605-504). См.п.1.4.15.

В режиме «Пожарная опасность» лифт следует на посадочный этаж, по прибытии двери открываются и остаются открытыми.
При поступлении сигнала «Пожарная опасность»:

- кабина, находящаяся на посадочном этаже, открывает двери;

- кабина, находящаяся на промежуточном этаже, отправляется на посадочный этаж;

- движущаяся по направлению к посадочному этажу кабина не останавливается на промежуточных этажах, приказы не регистрируются, кнопка «ОТМЕНА» в кабине не действует;

- при нахождении кабины на промежуточном этаже с открытой дверью, происходит автоматическое закрытие дверей, и кабина отправляется на посадочный этаж. Закрытие дверей на промежуточных этажах не зависит от загрузки кабины, если загрузка не превышает допустимой грузоподъемности лифта (110%); сигнал от фотореверса игнорируется;

- в случае невозможности закрытия дверей (сигнал реверса ВБР), подается звуковой сигнал по цепи «Сигнал прибытия» (цепь 273).

- кабина, движущаяся в направлении от посадочного этажа, останавливается на ближайшем этаже и затем, не открывая дверей, отправляется на посадочный этаж.

При поступлении сигнала ПО2, кабина перемещается на альтернативный назначенный этаж (АНЭ). Номер остановки альтернативного этажа задается параметром F7-П2 (1,2, …8).

При поступлении сигнала «Пожарная опасность» в режимах «МП2», «МП1», «Ревизия», подается только звуковой сигнал.
1.1.4.15 Режим «Перевозка пожарных подразделений»
(На индикаторе ПУ-5 попеременно с местоположением отображается код ошибки «99»).

Перевод лифта в режим «ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» («ППП») может быть осуществлен только из режима «ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ» («ПО»). Переводится лифт в режим «ППП» ключом SF2 в приказном посту АК1 в кабине лифта (если лифт переведен в режим «ППП» не из режима «ПО», то на индикаторе ПУ-5 будет высвечиваться код ошибки «09»). При этом шунтируется контакт устройства безопасности люка на кабине. 

В результате перевода лифта в режим (ППП) автоматический реверс дверей отключается, кнопка «ОТМЕНА» в кабине приводится в действие.

В этом режиме открытие (закрытие) дверей выполняется только при нажатии и удерживании кнопки закрытия дверей «>|<» (кнопки открытия дверей «<|>»). При отпускании кнопки до полного закрытия (открытия) происходит обратное действие.

Для осуществления движения лифта на требуемый этаж необходимо нажать на кнопку приказа требуемого этажа, затем нажать и удерживать до полного закрытия дверей кнопку закрытия дверей «>|<». После закрытия дверей лифт движется до требуемого этажа и остановится там, не открывая дверей. Для открытия дверей необходимо нажать кнопку открытия дверей «<|>» и удерживать ее до полного открытия дверей.

В движении при нажатии кнопки «ОТМЕНА» кабина лифта немедленно останавливается. Отключение ключа «ППП» переводит лифт в режим «ПО».
В лифтах с проходной кабиной, при наличии остановок с выходом на обе стороны, может устанавливаться вторая кнопка «ДВЕРИ-2» с подключением (607-507). При ее удержании будет открываться только дверь со стороны ДТО2.

При удалении ключа, если двери лифта открыты, кабина остается на этаже, двери не закрываются; если же двери кабины и шахты закрыты, лифт возвращается в режим «ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ».

1.1.4.16 Диспетчеризация

Для вывода информации о состоянии лифта на диспетчерский пункт в устройстве предусмотрены информационные сигналы:

- контакт реле диспетчеризации (К2) - вывод общего сигнала о неисправности лифта;

- вывод информации о состоянии лифта в последовательном коде.

Для обмена с диспетчерской устройство УЛ использует последовательный порт контроллера. Передаются или принимаются 11 бит информации: старт-бит, 8 бит данных, 9-й бит четности (не используется) и стоп-бит.

Скорость приема-передачи определяется выражением:

F=(2SMOD / 32 )*(f РЕЗ / 12) : (256 - (TH1))= 6944 бит/с

где: smod = 1; f РЕЗ =8000000 гц; TH1 = 253

Допустим, что в машинном помещении работает лифт. 

Через канал связи не реже 1-го раза в секунду в диспетчерский пункт поступает байт синхронизации (нулевая посылка). Через 10 мсек после окончания нулевой посылки при условии, что лифт исправен и не работает в одном из служебных режимов, в диспетчерский пункт поступает байт информации:

Формат информационного байта.

Биты 0-4 - номер этажа в двоичном коде, на котором находится лифт, если за 1 принять нижний этаж.

Бит 5 – состояние дверей:

0 – цепь контроля дверных замков разомкнута;

1 - цепь контроля дверных замков замкнута.

Бит 6 и бит 7 - не используется.

Если информация от лифта не приходит, из диспетчерской можно послать запрос к лифту.

Формат запроса - 00000001

Если лифт включен, он сразу после получения запроса ответит посылкой одного байта, содержащего код ошибки или код служебного режима.

Формат ответа - двоичное число.

Расшифровка посылки после перевода ее в десятичный вид:

8 - режим МП1;

10 - режим МП2;

14 - режим ревизия;

41-99: коды неисправностей (смотри раздел «Возможные неисправности и способы их устранения» настоящего руководства);
100 - код ошибки А0 (произошел сбой местоположения);

110 - код ошибки b0 (неисправность матрицы);

111 - код ошибки b1 (неисправен вход Stb1);

112 - код ошибки b2 (неисправен вход Stb2);

113 - код ошибки b3 (неисправен вход Stb3);

115 - код ошибки b5 (неисправен вход Stb5);

116 - код ошибки b6 – (неисправен вход Stb6);

117 - код ошибки b7 – (неисправен вход Stb7);

118 - код ошибки b8 – (неисправен вход Stb8);

Для получения дополнительной информации обращайтесь на завод-изготовитель.
1.1.4.17 РЕЖИМ ЭВАКУАЦИЯ

В случае пропадания напряжения в питающей сети, РЕЖИМ ЭВАКУАЦИИ позволяет довести кабину лифта с находящимися в ней пассажирами до ближайшего этажа и открыть двери кабины. 
Устройство УЛ переходит в РЕЖИМ ЭВАКУАЦИИ из РЕЖИМА НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ (в т.ч. «УТРО»,«ВЕЧЕР») или ПОГРУЗКИ при пропадании сигнала «РКФ» (240).

Для включения режима эвакуации необходимо:

- подключить источник бесперебойного питания к контактам N и L03;

- удалить с ПУ-5 перемычку 4-6;

- удалить перемычку L32 – L03;

Устройство УЛ переходит в РЕЖИМ ЭВАКУАЦИИ из РЕЖИМА НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ автоматически.
Линейный пускатель отключается, через несколько секунд включается пускатель режима эвакуации КМ7. Преобразователь частоты получает однофазное питание и сигнал 160 «эвакуация». Плата управления подает на вход ПЧ сигнал направления. ПЧ автоматически определяет «легкое» направление движения, либо направление задается устройством управления УЛ в зависимости от сигнала «50%» загрузки (в стандартном ПО 607-505). При разомкнутом контакте, выбирается направление Вверх, иначе – Вниз. Кабина перемещается в зону точной остановки на скорости эвакуации (~0,08-0,15м/с). Двери открываются, и лифт отключается. При F7-b2=1, в отсутствие сигнала 15кГ, эвакуационная поездка не выполняется.

После появления напряжения в питающей сети, лифт делает корректировочный рейс и продолжает работать в режиме НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА.

При проверке режима эвакуации рекомендуется установить лифт вне зоны точной остановки, перевести в режим «Нормальной работы» и отключить вводное устройство лифта. Если вводное устройство имеет четвертый полюс, отключающий выход ИБП, необходимо установить перемычку между цепями L31 - L301 проводом сечением не менее 4мм2.

Допускается также отключить разъем Х7 от платы ПК-5, имитируя пропадание напряжения сети (ошибка «90»).

1.1.4.18 Режим «РАСТОРМАЖИВАНИЕ» 

Только для устройств управления с режимом эвакуации и синхронным приводом!

Установить тумблер переключения режимов работ SА5 в положение «МП1».

При нажатии кнопки SB5 «Торм. А снять» происходит освобождение вала главного двигателя лифта от колодок первого электромагнитного тормоза и загорается лампа индикации HL1 «Тормоз А снят».

При нажатии кнопки SB6 «Торм. В снять» происходит освобождение вала главного двигателя лифта от колодок второго электромагнитного тормоза и загорается лампа индикации HL2 «Тормоз В снят».

Для полного снятия тормоза необходимо нажать кнопки SB5 и SB6 одновременно.

При отпускании кнопок SB5 и SB6 происходит наложение тормозных колодок на вал двигателя.

ВНИМАНИЕ: проводить только при отсутствии пассажиров в кабине.

1.1.5 Средства контроля и измерения
Проверку электрических цепей устройства УЛ и контроль величины напряжения в них следует производить с помощью электроизмерительных приборов общего назначения.

Проверку матрицы рекомендуется проводить с помощью специального тестера, установленного в устройстве управления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить проверку цепей управления с помощью контрольных ламп!

1.1.5.1 КОНТРОЛЬ ЦЕПЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цепочка безопасности питается напряжением ~110В. При помощи щупа, один конец которого подключается к клемме, второй конец устанавливается на контролируемую точку, можно посмотреть наличие напряжения в цепочке безопасности и блокировочных контактах дверей шахты. Индикатор, показывающий наличие напряжения, установлен на ПК-5.

1.2 Описание и работа составных частей УСТРОЙСТВА УЛ 
1.2.1 Плата контроля (ПК-5) ФАИД.469135.056

Плата предназначена для контроля допустимого уровня и правильности чередования фазных напряжений в трехфазных цепях переменного тока с линейным напряжением 380В, контроля температуры двигателя главного привода, формирования постоянного напряжения +24В, защиты цепей управления от перегрузок и короткого замыкания, контроля одновременного открытия более чем одной двери шахты и обеспечения телефонной связи.

На ПК-5 размещаются:

- схема, контролирующая наличие и правильность чередования фазных напряжений в трехфазных сетях с линейным напряжением 380В;

- светодиодный индикатор переменного напряжения 110В;
- стабилизированный источник постоянного напряжения +24В с защитой от перегрузок и коротких замыканий в цепях нагрузки;
- стабилизированный источник постоянного напряжения +12В с защитой от перегрузок и коротких замыканий в цепях нагрузки;

- схема, фиксирующая состояние дверей шахты;

- две схемы, контролирующие максимально допустимый уровень нагрева статорных обмоток двигателя главного привода;

- RC- фильтр узла телефонной связи.

В состав схемы контроля трехфазной сети входят:

- преобразователи фазных напряжений Ua, Ub, Uc в последовательности однополярных импульсов, выполненные на транзисторах диодах VD17…VD19;

- формирователь импульсов, собранный на операционных усилителях DA6.1…DA6.3 и D-триггерах DD1, DD2 и конденсаторах C38, C39, С41;

- детектор импульсов, включающий операционный усилитель DA6.4 и времязадающую цепь R87…R89, VD29, С37;

- узел гальванического разделения цепей, выполненный на транзисторной оптопаре VU3 и транзисторе VT9;

- источник питания, в состав которого входят диоды VD22…VD27, резисторы R62…R64, R72…R74, конденсаторы С28…C30, C34…C36 и стабилитрон VD28.

При подаче на силовые входы схемы симметричного трехфазного напряжения с прямым порядком чередования фаз, на выходах преобразователей фазных напряженийдействуют последовательности импульсов, частота и временной сдвиг которых соответствуют частоте и временному сдвигу фазных напряжений. В этом случае на выходе формирователя импульсов присутствует последовательность нормированных  по длительности импульсов. Эти импульсы поступают на вход детектора импульсов, где преобразуются в потенциальный сигнал «0», действующий на выходе операционного усилителя DA6.4. Загорается светодиод HL8, открывается фототранзистор  оптопары  VU3  и  транзистор  VT9.  В результате,  на  выходе   схемы появляется напряжение высокого уровня – признак наличия всех фазных напряжений и правильного их чередования.

При обрыве хотя бы одной из фаз, либо при изменении порядка чередования фазных напряжений, последовательность импульсов на выходе формирователя импульсов сменяется потенциальным сигналом «0». Это вызывает появление на выходе детектора потенциального сигнала «0». Транзистор оптопары VU3 и транзистор VT4 оказываются закрытыми. На выходе схемы присутствует напряжение низкого уровня.

В состав схемы стабилизированного источника постоянного напряжения +24В входят:

- однофазный двухполупериодный выпрямитель, собранный на диодах VD3…VD6;

- емкостной сглаживающий фильтр С7, С9;

- схема стабилизации, защиты от перегрузок и коротких замыканий, включающая стабилизатор напряжения DA3, резисторы R29, R32, R41 конденсатор C12 и диод VD10.
В состав схемы стабилизированного источника постоянного напряжения +12В входят:

- емкостной сглаживающий фильтр, включающий конденсаторы С17, С19;

- схема стабилизации, защиты от перегрузок и коротких замыканий, включающая стабилизатор напряжения DA5 и резисторы R43, R44, R48, R49.

В состав схемы, фиксирующей факт открытия одной двери шахты (узел «1ДШ») входят:

- преобразователь переменного входного тока в постоянное напряжение, выполненный на элементах VD1, C10, R7, R14, R23;

- блок компараторов на операционных усилителях DA4.1…DA4.4;

- стабилизированный источник питания +11В, включающий выпрямительные диоды VD12 и VD13, элементы фильтра C14, С16, C21, стабилитрон VD16;

- ключ постоянного тока с гальванически разделенной входной и выходной цепью, собранный на транзисторах VT1, VT8, резисторах R56, R60 и транзисторной оптопаре VU1;
- блок индикации, состоящий из светодиодов HL1, HL5, HL6 с резисторами R10, R54, R55.

При закрытых дверях шахты на входе «Вх. ДШ» отсутствует напряжение, из-за чего на выходе DA4.3 появляется напряжение низкого уровня, поступающее на вход операционного усилителя DA4.4. На выходе DA4.4 появляется напряжение высокого уровня, запирающее транзистор VT8. Наблюдается свечение светодиода HL6 («ДШ закрыты»).
Если открыта одна дверь шахты, то на входе «Вх. ДШ» появляется некоторое напряжение, из-за чего на выходе DA4.3 появляется напряжение высокого уровня, поступающее на вход операционного усилителя DA4.4, а на выходе DA4.1 появляется напряжение низкого уровня. На выходе DA4.4 появляется напряжение низкого уровня, отпирающее транзистор VT8 и из-за разницы потенциалов на входах оптопары VU1 начинает протекать ток и открывается транзистор VT1. Наблюдается свечение светодиода HL1 («1ДШ»).
Если открыто две двери шахты, то на входе «Вх. ДШ» появляется напряжение, большее в два раза большее, чем при одной открытой двери. На выходе DA4.1 появляется напряжение высокого уровня, а на выходе DA4.2 появляется напряжение низкого уровня. Разницы потенциалов на входах оптопары VU1 нет. Наблюдается свечение светодиода HL5 («>2ДШ»).
Основным функциональным элементом узла, контролирующего сопротивление датчиков температуры (позисторов, выходы X3:1 и X5:3) главного электродвигателя, являяются компараторы напряжения, выполненные на микросхемах DA1 и DA2.

Позисторы совместно с резисторами R1…R3 и R4…R6 образуют делители напряжения, выходы которых подключены к входам «запись», «сброс», и «срабатывание» компараторов.
Резисторы делителя выбраны исходя из следующего условия:

При сопротивлении позистора, равном контрольному значению (2100±400) Ом, напряжение на входе «срабатывание» компаратора равно 2/3 напряжения питания микросхемы или, другими словами, равно напряжению срабатывания компаратора.

Если сопротивление позистора превышает контрольное значение, на выходе компаратора формируется сигнал «0», свидетельствующий о перегреве двигателя.

При снижении температуры двигателя уменьшается сопротивление позистора и, следовательно, падает напряжение на входе «запись» компаратора. Если это напряжение становится меньше напряжения отпускания компаратора, равного 1/3 напряжения питания компаратора, на входе последней формируется сигнал «1», указывающий на то, что, перегрев двигателя отсутствует.

При обрыве цепи позистора его функцию выполняет резистор R3 (или R6), включенный параллельно позистору. Поскольку сопротивление резистора R3 (или R6) значительно превышает контрольное значение, то в случае обрыва цепи позистора на выходе компаратора присутствует сигнал «0».

Короткое замыкание позистора приводит к появлению на приоритетном входе «сброс» компаратора напряжения равного нулю. В этом случае, независимо от значений напряжения на других входах, на выходе компаратора присутствует сигнал «0».

С появлением логического «0» на выходе DA1 открываются транзисторы VT2, VT3, VT5 и на выходе узла «перегрев 2» фиксируется напряжение высокого уровня. Загорается светодиод HL4 («перегрев 2»).
Сигнал логического «0» на выходе DA2 открывает транзисторы VT4 и VT7. Загорается светодиод HL2 («перегрев 1»). Через оптопару происходит запитывание вентилятора главного двигателя.

1.2.2 Плата управления (ПУ-5) ФАИД.469135.055

Плата является интеллектуальным ядром устройства УЛ и включает в себя:

- центральный процессор;

- оперативное запоминающее устройство  ОЗУ (DD13);

- дешифратор адресного пространства (DD11,DD12);

- выходные регистры (DD20...DD25, DD27, DD28);

- входные  регистры (DD15...DD19);

- выходные гальванические развязки;

- входные гальванические развязки;

- семисегментный индикатор (HG1);

- энергонезависимая память (DD6,DD7)

- выпрямитель (VD18…VD21) и стабилизатор  питания 5В (DA1) .

На ПУ-5 имеются следующие светодиодные индикаторы:

- HL1 - готовность к работе в группе (пассажирские лифты);

- HL2 - наличие пассажира в кабине (15кг) (пассажирские лифты);

- HL3 - выключатель контроля закрытия дверей кабины (ВКЗ) (пассажирские лифты);

- HL4 - шунт в датчике точной остановки (ДТО);

- HL5 - входной сигнал о перегреве двигателя главного привода;

- HL6 - входной сигнал с ПК-5;

- HL7 - входной сигнал дверей шахты «2ДШ;

- HL8 - входной сигнал пожарной опасности (пассажирские лифты);

- HL9 - входной сигнал дистанционного выключения (включения) лифта с посадочной площадки из специального блока управления (административный вариант);

- HL10 Обратная связь привода (регулируемый привод);

- HL11 Контроль тока (регулируемый привод);

- HL12 Готовность привода (регулируемый привод);

- HL13 - входной сигнал дверей кабины (ДК);

- HL14 - входной сигнал цепи блокировок (БЛ);

- HL15 - входной сигнал дверей шахты (ДШ);

- HL16 – промежуточный входной сигнал цепи блокировок (БЛ1);

- HL17 – обратная связь пускателей главного привода;

- HL18 - обратная связь пускателей привода дверей (пассажирские лифты);

- HL19 - закрытие дверей (проходная кабина) (пассажирские лифты);

- HL20 - открытие дверей (проходная кабина) (пассажирские лифты);

- HL21 - движение вверх;

- HL22 - движение вниз;

- HL23 – Линейный пускатель (регулируемый привод);

- HL24 - движение на малой скорости/Тормоз (регулируемый привод);

- HL25 - движение на большой скорости/П. прив. (регулируемый привод);

- HL26 - закрытие дверей (пассажирские лифты);

- HL27 - открытие дверей (пассажирские лифты);

- HL28 - выходной сигнал включения реле АВАРИЯ (К1);

- HL29 - выходной сигнал включения реле освещения кабины (К3); 

- HL30 - выходной сигнал включения реле диспетчеризации (К2);
- HL31  - выходной сигнал прибытия кабины на этаж (гонг прибытия);

Плата управления в комплекте электрооборудования лифта выполняет следующие основные функции:

- определение местоположения кабины лифта по сигналу от датчика точной остановки и сигналам направления движения;

- регистрацию сигналов кнопок приказов из кабины лифта и их индикацию;

- регистрацию сигналов кнопок вызовов с этажей и их индикацию;

- отмену зарегистрированного приказа и вызова при прибытии кабины лифта на этаж и открытии дверей;

- включение этажных световых указателей и управление информационным табло местоположения кабины;

- выбор направления и скорости движения;

- включение и выключение привода дверей;

- обеспечение замедления  к крайним этажам вне зависимости от наличия на них вызовов и приказов;

- определение и индикацию неисправности лифта;

- хранение в памяти кодов неисправностей (сбоев) лифта;

- организацию групповой (парной) работы.

1.2.3 Плата управления тормозом (ПУТ-6) ФАИД.469135.058
На плате размещена диодная сборка, через которую подаётся питание на тормоз.
1.2.4 Плата симисторно-транзисторных ключей  (ПСТК-5) ФАИД.469135.057

На ПСТК-5 размещаются четыре прерывателя тока, построенных по одной и той же схеме и позволяющих коммутировать нагрузку в цепях с напряжением 110В.

Базовым элементом прерывателя является оптоэлектронное реле. Цепь управления этого оптореле не связана гальванически с его выходной цепью.

Включение прерывателя обеспечивается подачей в управляющую цепь оптореле постоянного тока.
1.3 Особенности работы лифтов со специальным программным обеспечением
1.3.1 ПО для лифтов жилых зданий (ФАИД.00405-vv. ФАИД.00001-vv и др.)

В системе группового управления лифтами в жилых зданиях реализована возможность вызова грузопассажирского лифта, например, для перевозки крупногабаритного груза или детской коляски. Для этого необходимо, после прибытия по вызову «маленького» лифта, пока его двери не закрылись, повторно нажать кнопку вызова. Вызов будет зарегистрирован и передан системой группового управления «большому», лифту, который должен иметь номер в группе 4 или 5. Пассажирские «малые» лифты должны иметь номера 1, 2 или 3.

1.3.2 ПО для группы лифтов с различными уровнями нижнего этажа  (ФАИД.00453-vv. ФАИД.00003-vv, ФАИД.00503 и др.) 

Один или часть лифтов группы имеют одну, две или три остановки ниже посадочного  этажа (далее «подвальные» этажи). Эти лифты должны иметь номера в группе 4,5 или 6.
У лифтов, имеющих подвал(ы), на основном посадочном этаже должен быть установлен датчик посадочного этажа SQ6 (ДПЭ) с подключением (608-506).

Цепи вызовов всех лифтов группы соединяются параллельно (701-нижняя остановка, 702, … ит.д.). Кнопки вызова подвальных этажей подключаются ко всем лифтам группы, в т.ч., не имеющим подвала. Если ведущим лифтом группы является лифт без подвала, он передает вызовы подвальных этажей другим лифтам группы, обслуживающим эти этажи.
Также необходимо соединить между собой цепь последовательного канала группы («900» и «-L») у всех лифтов. 

В лифтах с подвалом кнопка приказа «П» подключается к цепи 501, 2я ост. - 502, ит.д.
До 2025г. подключение приказов в лифтах без подвалов осуществлялось со смещением на количество подвальных этажей, 

Начиная с версии ФАИД.00453-03, подключение кнопок приказов в лифтах без подвалов осуществляется без смещения, т.е. кнопка приказа 1эт. (посадочного) подключается к цепи 501, 2эт.-502, итд.

Для вызова лифта, обслуживающего подвал, применяется повторный вызов, как в 1.4.1. 

В жилых зданиях попутные вызовы с подвальных этажей исполняются по пути вверх.

Для лифтов с различными уровнями верхнего этажа применяется серийное ПО.1.4.3. ПО для лифтов с проходной кабиной (ФАИД.00452-vv, ФАИД.00502-vv и др.).

Лифт имеет двери с двух сторон (А и Б); на каждой этажной площадке может быть выход на одну (А или Б) или в обе стороны.

При наличии этажей ниже посадочного, должен устанавливаться датчик посадочного этажа (см.1.4.2).

На кабине устанавливаются два датчика точной остановки SQ1 (ДТО) и SQ1-2 (ДТО2).

Шунты для них устанавливаются с той стороны, где есть дверь шахты.

Помимо сигналов ВКО (606-501) и ВКЗ (606-502), в схеме имеются также ВКО2 (604-507) и ВКЗ2 (604-508). Контакты выключателей реверса ВБР и ВБР подключаются последовательно с кнопкой «Открыть двери» в цепь 92-505.

По сигналу ВБР дверь, которая закрывалась, переключается на открытие.

При двух дверях на этаже, они открываются и закрываются синхронно.

Сигналы от фотозавесы - ФР (605-507) и ФР2 (607-507) подключаются отдельно.

При наличии второй кнопки «Двери» для режима «перевозки пожарных подразделений» (см.п.1.1.4.15), ее НО контакт подключается в цепь (608-503, 504). Кнопка «Двери2» работает только в режиме ППП для открывания дверей на стороне Б. 

Разработаны также версии спец.ПО для раздельного открывания дверей по вызову или приказу на «проходных» остановках.

1.3.4. ПО для лифтов с проходной кабиной и коротким нижним этажом (ФАИД.10452-vv, ФАИД.10502-vv и др.).

Лифт имеет двери с двух сторон (А и Б); расстояние между нижней и второй остановками  меньше пути замедления лифта (< 1000мм для лифтов с нерегулируемым приводом; 

< 1400-1600мм   для лифтов со скоростью 1м/с с регулируемым приводом; 

< 2400-2700мм   для лифтов со скоростью 1,6м/с с регулируемым приводом).

Так как путь замедления кабины зависит от применяемого частотного преобразователя, при заказе такого лифта необходимо проконсультироваться с изготовителем.

На нижней остановке должен устанавливаться шунт ДТО2; на второй остановке – шунт ДТО.

Датчик нижнего этажа (ДНЭ) устанавливается таким образом, чтобы обеспечить нормальный путь замедления к нижнему этажу.

Фактически, ДНЭ располагается выше шунта ДТО второй остановки.

Датчик посадочного этажа не устанавливается. 

По сигналу «Пожарная опасность» лифт прибывает на нижнюю остановку.

1.3.5. ПО для лифтов с режимом «Перевозка больных» (ФАИД.10562-vv).

В лечебных учреждениях, где имеется группа лифтов с порядком работы, присущим стандартным административным зданиям, данная версия ПО позволяет реализовать вызов  определенного лифта, например, с «глубокой» и, как правило, проходной кабиной, вмещающей лежачего больного на медицинской кушетке - «каталке».

ПО рассчитано на работу в зданиях до 16 ост. Замедление - только счетным способом. ВКО2 (606-503) и ВКЗ2 (605-503) подключаются  взамен ДЗ и ДЗ-1. Кнопки приказа 1…16ост. подключаются по обычной схеме к проводам с маркировками 601,651, 602,652 и 501…508.

На всех (или некоторых) этажах устанавливаются дополнительные посты «спец.вызова». а, по сути приказа, с ограничением доступа, например, с замком со спецключом.

Спец.вызов первой остановки подключается, как приказ 17й остановки, 2й – как приказ 18й, ит.д., а именно, к проводам с маркировками 603,653, 604,654 и 501…508.

При повороте спецключа в одном из постов, регистрируется приказ данному лифту. 

Загорается индикатор в виде красного креста в посту спецвызова. Лифт после освобождения следует на требуемый этаж. По прибытии кабины ключ может быть изъят из поста. При повороте ключа в кабине лифт исполняет зарегистрированные приказы, после изъятия ключа из поста приказов возвращается в нормальную работу.
2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

При наладке и эксплуатации категорически запрещается:

- Изменять принципиальные и монтажные схемы, а также схемы соединений, устанавливать в устройство УЛ аппараты, не предусмотренные принципиальной схемой, без согласования с организацией-разработчиком;

- производить замену примененных аппаратов на аппараты другого типа или с другими номинальными параметрами без согласования их  с  заводом-изготовителем  и
 организацией-разработчиком.

Гарантийному ремонту подлежат только те устройства УЛ, наладка и обслуживание которых производится специально обученным и аттестованным персоналом, имеющим допуск на работу с устройством УЛ.

Производить эксплуатацию устройства серии УЛ следует в соответствии со следующими правилами:

- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора;

- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок Госэнергонадзора;

- Техническим Регламентом «О безопасности лифтов» ТР ТС 011/2011;

- ГОСТ 33984.1 «Лифты. Общие требования к устройству и безопасности» (он же EN81-20) если не оговорено иным требованием;

- действующей в отрасли нормативно-технической документацией;

- настоящим документом.

При производстве ремонтных работ в УЛ необходимо производить отключение вводного устройства лифта.

Замену плат производить только при полностью снятом напряжении.

2.2 Подготовка к работе

2.2.1 Установка устройства

Устройство УЛ устанавливают рядом с дверьми лифта, на первом либо последнем этаже. Монтаж лифта с устройством УЛ производится специализированной монтажной организацией в соответствии с технической документацией лифта.

Размещение и установка устройства УЛ производится по чертежам завода-изготовителя лифта.

При выполнении электрических соединений следует руководствоваться схемой электрических соединений лифта.

2.2.2 ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Прежде чем выполнить электрические соединения внешних устройств к устройству УЛ производится проверка сопротивления изоляции. 
Необходимо выполнить следующее:

- отключить разъемы на плате А1 ПК-5;

- отключить разъемы на плате А3 ПУ-5;

- отключить разъемы от платы А4 ПУТ-6;

- отключить разъемы на плате А5 ПСТК-5;

- удалить плавкие вставки;

- удалить из розеток реле К1-К18, К20(при наличии);

- удалить платы из устройства УЛ;
- зашунтировать перемычками все выводы первичной обмотки трансформатора TV1, отдельно все выводы вторичной обмотки А1 и отдельно обмотки А3;

- выключатели QF1, QF2 и тумблеры SA1, SA2 установить в положение "включено";

- отключить светильник EL1;

- удалить перемычку между цепями L03 и L32 (при наличии).

- установить переключатель SA3 в положение «МП2».
ТАБЛИЦА 1
	Точки приложения напряжения


	Номинальное 
напряжение 

мегомметра

(В)
	Минимально

допустимое

сопротивление

(мОм)

	Между цепями L30,L31,L21,L31 попарно
	1000
	5

	Между цепями L11,L21,L31 и корпусом
	1000
	5

	Между цепями L17,L27,L37 попарно
	1000
	5

	Между цепями L17,L27,L37, и корпусом
	1000
	5

	Между цепями L16,L26,L36 попарно
	1000
	5

	Между цепями L16,L26,L36 и корпусом
	1000
	5

	Между цепями L15,L25,L35 попарно
	1000
	5

	Между цепями L15,L25,L35 и корпусом
	1000
	5

	Между цепями L31,L40 попарно
	1000
	5

	Между цепями L31,L40 и корпусом
	1000
	5

	Между цепями L12,L22,L32 попарно
	1000
	5

	Между цепями L12,L22,L32 и корпусом
	1000
	5

	Между цепями L309,L312,L313А и корпусом
	1000
	5

	Между цепью 110 и корпусом
	1000
	5

	Между цепью 75 и корпусом
	1000
	5

	Между цепью L123 и корпусом
	1000
	5

	Между цепью L124 и корпусом
	1000
	5

	Между цепью N,N1,-L попарно
	1000
	5

	Между цепью N,N1,-L и корпусом
	1000
	5


 По окончании проверки сопротивления изоляции убрать все перемычки на трансформаторе, подсоединить все провода к болту заземления ранее отсоединенные, вернуть на место ПК-5, ПУ-5, ПСТК-5, ПУТ-6 и приборы, снятые из устройства УЛ, подключить внешние устройства к шкафу.
Перед включением лифта в нормальную работу необходимо проверить:

- Проверить отсутствие перемычек монтажного режима ревизии;

- Проверить подключение разъемов на платах;

- Проверить наличие и исправность всех предохранителей;

- Проверить правильность всех внешних соединений методом «прозвонки»;

- Проверить, что все двери шахты и кабины закрыты, буферы находятся в исправном состоянии;

- Произвести установку всех предохранительных устройств лифта в рабочее состояние;

- Установить на панели управления тумблеры SA3…SA6 в положение НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА;
- Установить тумблер «МОНТАЖ» в положение «ВЫКЛ»;

- Подать напряжение на устройство;

- Включить автомат QF1, QF2 и тумблер SA1;

- Проверить исправность выключателей дверей шахты;

- Проверить исправность выключателей безопасности;

2.2.3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

В устройстве УЛ имеется возможность задания параметров лифтовой установки путем внесения в память ПУ-5 значений параметров приведенных ниже.
При изготовлении ПУ-5 на заводе-изготовителе устанавливается перемычка «5-7», разрешающая программирование всех параметров устройства УЛ. При отсутствии данной перемычки разрешается изменение уставок только в параметрах А8 и А9. 

Во избежание несанкционированного изменения уставок параметров, желательно, по окончании наладки лифта на объекте перемычку «5-7» удалить.

Для программирования устройства управления необходимо установить режим «МП2» и вызвать сервисную функцию F7. 

При кратковременном нажатии кнопки «ВВЕРХ» («ВНИЗ») на индикатор ПУ-5 будут поочередно выводиться символы параметров программирования начиная с первого (последнего) и их уставки. 

Для изменения уставки того или иного параметра нужно, в момент ее показа кратковременно нажать кнопку «ВНИЗ». На индикатор будут поочередно выводиться возможные значения данного параметра. При нажатии кнопки «ТО», в момент показа выбранного значения, оно запоминается. На индикатор повторно выводится параметр и вновь выбранная уставка.

Для ускоренного выхода из режима программирования достаточно установить режим работы лифта отличный от режима «МП2». 

Внимание! При программировании последовательности индикации (см. параметр А2) в случае ускоренного выхода возможна неправильная запись индикации. 

Параметры программирования и их уставки.
А1 – демонстрационный параметр, уставкой которого является общее количество остановок.

При нажатии кнопки «ВНИЗ», во время показа уставки, на индикаторе появляется последовательность выбранных символов индикации (см. параметр А2). 

Заводская уставка общего количества остановок – 30.

Заводская уставка символов индикации остановок – 1,2,3…30.

А2 – задание символов индикации остановок.

Значение – 00.

После нажатия кнопки «ВНИЗ», во время показа уставки, возникает перебор возможных символов индикации:

П2, П1, П, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ….30.

Для присвоения этажам соответствующих символов необходимо, в момент показа той или иной уставки, кратковременно нажимать кнопку «ТО», фиксируя привязку данного символа индикации к порядковому номеру остановки. Уставка, зафиксированная последней, является символом индикации верхней остановки.
Внимание! В случае нажатия кнопки «ТО» в момент смены индикации, старая информация стирается. Поэтому, в цикле выбора возможных уставок, необходимо запрограммировать последовательность символов индикации для всех остановок.

Если ни разу не нажимать кнопку «ТО», то сохранится старый порядок индикации.После появления цифры 30 индикатор гаснет, происходит запись новых уставок в память, после чего вновь показывается параметр А1 со значением нового общего количества остановок. Рекомендуется, при показе новой уставки параметра А1, кратковременно нажать кнопку «ВНИЗ» и проверить установленную последовательность символов индикации.

При бесшунтовом замедлении во время калибровочного рейса запись последовательности индикации производится автоматически. Поэтому, при стандартной (1,2,…В) индикации номеров остановок, записывать номер верхней остановки в параметр А2 не требуется. 
Нестандартная последовательность индикации должна быть задана перед выполнением калибровки шахты.
Пример.

Необходимо запрограммировать лифт на 6 остановок со следующей последовательностью индикации: 0, 1, 3, 4, 7, 9.

В момент показа уставки А2 – 00, кратковременно нажмите кнопку ВНИЗ. Происходит показ символов индикации: П2; П1; П; -4; -3; -2; -1; 0 (кратковременно нажмите ТО), 1 (кратковременно нажмите ТО), 2, 3 (кратковременно нажмите ТО), 4 (кратковременно нажмите ТО), 5, 6, 7 (кратковременно нажмите ТО), 8, 9 (кратковременно нажмите ТО), 10, 11... (далее кнопку ТО нажимать не следует).

После записи на индикаторе высвечивается параметр А1 и общее количество остановок - цифра 6. Если в момент ее показа кратковременно нажать кнопку «ВНИЗ», то на индикаторе будут последовательно появляться выбранные символы индикации, то есть цифры 0→1→3→4→7→9.

А3 - установка номера посадочной (погрузочной) остановки.

Возможные уставки – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, начиная с нижней остановки.

Если основной посадочный (погрузочный) этаж является крайним нижним, следует установить его номер, равным номеру нижней остановки, то есть 1. 

Заводская уставка – 1.

А4 - номер лифта в группе (пассажирские лифты)

Возможные уставки – 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Заводская уставка – 4.

Внимание! Номера лифтов, работающих в группе должны быть различными.
Примечание: Для вызова лифта с широким проемом, необходимо установить номера лифтов с широким проемом: 4,5,6, лифты с малым проемом: 1,2,3. В случае, прихода лифта с малым проемом, при открытых дверях, необходимо повторно кратковременно нажать кнопку вызова.

А5 - контрольное время движения между этажами в секундах.

Возможные уставки – 10, 20, 40, 80. 

Заводская уставка – 20.

А6 – контакт пожарной опасности (пассажирские лифты).

Возможные уставки:

0 – размыкающий(НЗ);

1 – замыкающий (НО).

Заводская уставка - 1;

А7 - контрольное время открытия(закрытия) дверей в секундах (пассажирские лифты)

Возможные уставки – 6; 8; 10; 12; 14.

Заводская уставка – 8.

А8 - время выдержки с открытой дверью без пассажира в секундах (для режима «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА») – для пассажирских лифтов8.

Возможные уставки – 4; 6; 8; 10; 12.

Заводская уставка – 8.

А9 - время выдержки с открытой дверью с пассажиром при наличии приказа в секундах.

Возможные уставки –  2; 4; 6; 8.

Заводская уставка – 4.
b1 - время опускания кабины в зону обслуживания с этажной площадки в секундах.

Возможные уставки – 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Заводская уставка – 6.

b2 - наличие датчика загрузки 15кГ (пассажирские лифты).

Возможные уставки:

0 - датчик отсутствует;

1 - датчик установлен.

Заводская уставка – 1.
Диодная перемычка в узле матрицы М0 при отсутствии датчика «15кГ» не требуется.
П2 – сигнал о пожаре на основном посадочном этаже (в ряде версий ПО взамен b2).

Если значение параметра F7-П2  отлично от нуля, система управления воспринимает замкнутое состояние контакт в узле матрицы (606-504) как сигнал «ПО2» о пожаре на основном посадочном этаже. Лифт будет отправлен на остановку, номер которой равен значению параметра «П2»
Возможные уставки:

0 -  датчик отсутствует;

1…8 – номер остановки альтернативного назначенного этажа.
b3 - наличие датчика загрузки 90% (пассажирские лифты).

Возможные уставки:

0 -  датчик отсутствует;

1 - датчик установлен.

Заводская уставка – 1;

Установка диодной перемычки в узел матрицы М0, вместо отсутствующего датчика «90%» не требуется.

b4 – включение спящего режима ПЧ (в версиях ФАИД.00405-06, ФАИД.00505-06 и выше):

0 – через 5 минут;

1 – спящий режим отключен.

Заводская уставка - 1;

b5 – способ подключения цепи обратной связи пускателей главного привода к ПУ-5.
Возможные уставки:

0 – линейный, через источник напряжения (110В;

1 – матричный.

Заводская уставка – 0.

b6 –отключение кнопок вызовов и приказов.

Значением уставки данного параметра является общее количество отключенных вызовов и приказов.

При нажатии кнопки «ВНИЗ», во время показа уставки, возникает перебор возможных номеров вызовов и приказов:

2, 3,…..30 - вызовы (вызовы вниз для административных зданий);

31 – вызов нижнего этажа;

32,….59 - вызовы вверх (пассажирские лифты для административных зданий);

61, 62…90 - приказы.

При нажатии кнопки «ТО» отключается текущий вызов или приказ. Если вызов или приказ был ранее отключен, то он из списка возможных номеров выпадает. 

Заводская уставка – 0.
Внимание! При возврате к заводским уставкам (см. параметр С5), происходит очистка списков всех отключенных вызовов и приказов.

В устройстве УЛ реализованы дополнительные возможности отключения обслуживаемых этажей по вызовам и приказам, а также «пропуска» этажей, при работе в группе. При отключении только вызова с этажа или вызовов вверх/ вниз или только приказа, шунты ДТО должны оставаться на своих позициях в шахте.

При отключении, на одном этаже, одновременно и обоих вызовов (вверх и вниз), и приказа, снятие шунта ДТО обязательно («пропуск» этажа).

Нельзя отключать со снятием ДТО этажи, на которых стоят ДНЭ, ДПЭ, ДВЭ.

Нельзя делать разный уровень нижнего этажа у лифтов группы со стандартным ПО.

При отключении вызова у одного из лифтов группы, групповая работа сохраняется. По вызову с данного этажа приедет лифт, у которого этот вызов не отключен. 

Для реализации – у требуемого лифта, в меню F7 – b6 нажимать ТО во время индикации вызовов, подлежащих отключению. Дождаться окончания индикации списка.

Разные уровни верхнего этажа  (5 и 7 остановок) – жилое здание.

Пример: Лифт №1 – 5ост. (А2 = 1,2,3,4,5); Лифт №4 7 ост. (А2 = 1,2,3,4,5,6,7). 

У лифта №1 в списке F7 – b6 отключить вызовы вниз 6 и 7эт. (06 и 07). Дождаться окончания индикации списка. 

На вызовы 6 и 7эт. Будет приезжать лифт №4. Для поездки на верхние этажи, если приехал лифт № 1, используется повторный вызов.

Пропуск одного или двух этажей подряд со снятием шунтов ДТО. Отключение трех и более этажей подряд со снятием ДТО не допускается. Общее количество пропускаемых этажей не ограничено.

А) отключить вызовы и приказы исключаемых этажей;

Б) снять шунты ДТО на исключаемых этажах (в F7-A2 должны быть все этажи);

В) произвести калибровочный рейс со снятыми шунтами ДТО.
Пример: Лифт №1 – (1, 4,5),  Лифт №2 – (1,2,3,4,5) – жилое здание.

А) У лифта №1 в списке F7 – b6 отключить вызовы вниз и приказы 2 и 3эт. (02,03,…62,63). Дождаться окончания индикации списка. 

В параметре b7 проверить список отключенных вызовов и приказов: b7=4; (02,03,62,63).

Б) снять шунты ДТО на исключаемых этажах (в F7-A2 должны быть все этажи);

В) произвести калибровочный рейс со снятыми шунтами ДТО.
У лифта №1, при съезде с 1эт, будет индикация «4», при движении вниз с 4эт – «1».

b7 – подключение отключенных ранее вызовов и приказов.

При нажатии кнопки «ВНИЗ», возникает перебор номеров отключенных вызовов и приказов.

При нажатии кнопки «ТО», соответствующий вызов или приказ возвращается в работу. 

Уставкой является общее количество отключенных вызовов и приказов.

Заводская уставка – 0.

b8 – способ подключения индикатора местоположения кабины к УЛ.

Возможные уставки:

0 - матричная схема подключения индикатора;

1 – однопроводная схема подключения индикатора;

2 – однопроводная схема подключения для табло ОАО «Зенит»;

3 – однопроводная схема подключения для табло ОАО «Зенит» с дополнительными битами табло для специального режима и пожарной опасности.

Заводская уставка- 2.

b9 – тип датчика точной остановки.

Возможные уставки:

0 - датчик с нормально замкнутым контактом (в зоне ТО контакт разомкнут);1 - датчик с нормально разомкнутым контактом (в зоне ТО контакт замкнут).

Заводская уставка – 0.

С1 – принцип работы узла замедления. 

Возможные уставки:

0 - замедление к требуемой остановке производится по шунтам и датчикам замедления;

1 - замедление к требуемой остановке производится счетным способом. 

Заводская уставка – 0;
Внимание! при установке на работу счетным способом (F7, параметр С1=1) автоматически устанавливается работа герконового ДТО на замыкание (b9=1). Если используется ДТО, работающий на размыкание, то следует установить b9=0).

(Более подробно о счетном способе замедления смотри ниже.)
С2 –путь замедления при счетном способе замедления.

Уставка - путь замедления, выраженный числом импульсов.

При нажатии кнопки «ВНИЗ» показывается последовательность чисел (-4,-3,-2,-1, 0,1,2,3,4), каждое из которых можно алгебраически сложить со значением уставки. Выбор корректировочного числа производится нажатием кнопки «ТО». На индикаторе высвечивается новое значение уставки.

С3 –калибровка при счетном способе замедления.

Возможные уставки:

0 - выход без сброса калибровки;

1 - сброс калибровки; 

С4 – корректировочное число импульсов замедления при поэтажном разъезде (только для регулируемого электропривода).

Возможные уставки: 1,2,3,4…

Заводская уставка – 0;

С5 –заводские параметры.

Возможные уставки:

0 – выход без изменения параметров;

1 - возврат к заводским параметрам. 

Внимание!

При использовании УЛ для управления пассажирским лифтом с режимом эвакуации или для грузовых лифтов со смешанным управлением необходимо удалить заводскую перемычку 4-6 на плате ПУ-5.

В этом случае произойдет автоматически установка параметров b2=0, b3=0.

Установка диодов в узлах матрицы М0 вместо отсутствующих датчиков «15кГ», и «90%» не требуется.

Примечание 1: В зависимости от версии программы некоторые параметры программирования могут отсутствовать.

Примечание 2: В случае установки программного обеспечения с новой версией программы, возможно появление на табло ПУ-5 кода ошибки b9; в этом случае необходимо перейти на заводские уставки и заново запрограммировать все требуемые параметры. 
2.2.4 Проверка исполнения алгоритма работы.
Проверку производить по приложению 1 руководства по эксплуатации на электропривод и автоматику лифта.
2.3 Порядок работы
Персонал, эксплуатирующий устройства управления серии УЛ, должен быть аттестован на заводе-изготовителе или на предприятии, имеющем на это соответствующее разрешение.

Для пуска лифта в эксплуатацию, необходимо в устройстве УЛ включить автоматы QF1, QF2, тумблеры режимов работы установить в положение «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» или «ПОГРУЗКА». Закрыть дверь шкафа на ключ. Ключ должен быть изъят из двери и унесен обслуживающим персоналом.

3 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание устройства управления УЛ заключается в регулярной проверке надежности контактов и соединений, удалении пыли и грязи с элементов устройства.

4 Текущий ремонт
4.1 Возможные неисправности и методы их устранения

Для определения характера и причины возникшей неисправности, прежде всего, необходимо:

- проанализировать состояние (горит / не горит) светодиодных индикаторов, размещенных на платах устройства УЛ;

- при появлении на цифробуквенном индикаторе ПУ-5 кода ошибки, по таблице кодов ошибок определить характер и возможную причину неисправности;

- просмотреть, зафиксированные устройством управления, нарушения (сбои) в работе лифта, используя сервисные функции F1 и F8.

После включения питания, устройство управления, проводит тест контроль исправности памяти программ процессора AT89C51RC (установлен в розетку Х17), микросхемы ОЗУ (DD13) и электрически стираемого программируемого ПЗУ (DD6 и DD7), размещенных на ПУ-5.

При неисправности памяти программ процессора, в старшем разряде индикатора 
ПУ-5 высвечивается знак «    ».

Если неисправна микросхема памяти данных DD13, на индикаторе платы ПУ-5 высвечивается код ошибки 80.

При неисправности FLASH памяти (DD6, DD7) формируется код ошибки b9.

В процессе работы лифта, устройство управления контролирует исправность большинства элементов системы электропривода и автоматики лифта. При обнаружении той или иной неисправности ее код (попеременно с указанием местоположения кабины) высвечивается на индикаторе ПУ-5 и записывается в память ошибок. 

Обнаружив неисправность, устранение которой требует обязательного присутствия на лифте обслуживающего персонала, устройство управления производит аварийное отключение лифта, либо его аварийный останов.

Аварийное отключение лифта, сопровождаемое срабатыванием автоматического выключателя QF1, происходит в тех случаях, когда в отсутствии команд на включение оказываются замкнутыми силовые контакты одного из следующих контакторов:

- контактора главного  привода  КМ2  или  контактора  тормоза КМ3;

В этом случае выключается реле К1 («авария»), то есть замыкается цепь независимого расцепителя автомата QF1 и он выключается (Исключено в версиях ФАИД.00405-06, ФАИД.00505-06 и выше).
Основными причинами аварийного отключения являются:

- ручное воздействие на контактор;

- механическое заклинивание при выключении или «заваривание» силовых контактов контактора;

- неисправность типа «короткое замыкание силовой цепи» электронного ключа на ПСТК-5, управляющего контактором.

Аварийный останов лифта имеет место в следующих случаях:

 -срабатывание ловителей кабины или противовеса;

- разрыв блокировочной цепи аппаратов безопасности на время ( 2,5сек;

- превышение контрольного времени открытия или закрытия дверей кабины; 

- превышение контрольного времени движения между этажами;

- попытка несанкционированного проникновения в шахту лифта посторонних лиц;

- полное открытие дверей кабины на посадочном этаже, для лифта, работающего в режиме «пожарная опасность»;

- попытка перевести лифт в режим «перевозка пожарных подразделений», минуя режим «пожарная опасность»;

 -превышение контрольного времени нахождения кабины в зоне точной остановки, при выбранном направлении движения.

После аварийного останова лифта немедленно подается сигнал в диспетчерскую.

Возвращение лифта в рабочее состояние возможно только из машинного помещения обслуживающим персоналом.

Коды неисправностей (ошибок).

Код ошибки 41 - отсутствует напряжение питания +24В или одновременно присутствуют сигналы от датчиков ДНЭ и ДВЭ.

Возможными причинами данной неисправности могут быть:

1. Перегорание плавкой вставки FU2.

2. Короткое замыкание на выходе или перегрузка источника «+24В».

В обоих случаях, индикатор «+24В» на плате ПК-5 или ПК не горит; все цепи, питаемые напряжением +24В, обесточены.

Лифт возвращается в рабочее состояние при восстановлении выходного напряжения источника «+24В» на номинальном уровне.

3. Неисправность датчика нижнего или верхнего этажа. 

Если кабина лифта находится в зоне нижнего (верхнего) этажа, то скорее всего неисправен ДВЭ (ДНЭ)

В этом случае, источник питания «+24В» полностью работоспособен.

Лифт возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности.

Код ошибки 42 - одновременно присутствуют сигналы от датчиков ДТО и ДЗ (ДТО и ДЗ-1, ДТО׳и ДЗ, ДТО׳и ДЗ-1) (при F7-С1=1 - Замедление по шунтам).

Контроль исправности датчиков ДТО, ДТО׳, ДЗ и ДЗ-1 производится во всех режимах работы лифта.

Возможными причинами одновременного появления сигналов от указанных датчиков могут быть:
- отсутствие диодной перемычки в узле Str3 – Stb5 матрицы М0, при замедлении движущейся кабины по датчику ДЗ.

- отсутствие диодной перемычки в узле Str3 – Stb6 матрицы М0, при замедлении движущейся кабины по датчику ДЗ-1.

- неисправность ДТО, ДТО׳ или ДЗ (ДЗ-1).

Лифт возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности.
Код ошибки 43 - разомкнута цепь аппаратов безопасности, отключен QF5 (~110В).
В режимах «МП2» и «РЕВИЗИЯ» размыкание любого контакта блокировочной цепи аппаратов безопасности ведет к тому, что движущаяся кабина немедленно останавливается. Выключается реле К1 («авария»). На индикаторе ПУ-5 периодически высвечивается код ошибки 43. 

Работоспособность лифта восстанавливается, после восстановления блокировочной цепи устройств безопасности.

В режимах, предусматривающих движение кабины на большой скорости («МП1», «ПОГРУЗКА», «НР» и т.д.), разрыв цепи блокировок на время менее двух секунд воспринимается устройством управления как кратковременный сбой в работе. Работоспособность лифта после замыкания блокировочной цепи восстанавливается. В память ошибок заносится код 43.

При размыкании цепи на время более двух секунд в память ошибок, наряду с кодом 43, записывается код ошибки 44. При восстановлении цепи блокировок, код ошибки 43 сменяется кодом 44. Устройство управления производит аварийный останов лифта.

После восстановления цепи контроля аппаратов безопасности, восстановить работоспособность лифта можно путем кратковременного его переключения в режим «МП2».

При закрытых дверях шахты и кабины лифта, о состоянии цепи контроля аппаратов безопасности можно судить по светодиодным индикаторам HL13… HL16 на плате ПУ-5.

Другими возможными причинами появления кода ошибки (43→44) могут быть:
- перегорание плавкой вставки FU2;

- неисправность платы ПУ-5;

- разрыв цепи с маркировкой 71, связывающей цепь аппаратов безопасности с входом X6:4 ПУ-5.

- разрыв цепи с маркировкой 213, связывающей цепь аппаратов безопасности с входом X6:2 ПУ-5.
Код ошибки 44 – «охрана шахты».

Устройство управления формирует код ошибки 44 только в режимах, предусматривающих движение на большой скорости. Основными причинами его появления являются:

1. Несанкционированное открытие дверей шахты, в том числе:

- открытие дверей шахты при нахождении кабины вне зоны точной остановки;
- открытие дверей шахты на этаже, не совпадающем с местоположением кабины;

- одновременное открытие дверей шахты на двух разных этажах.
2. Несанкционированное открытие дверей кабины:

- открытие дверей неподвижной кабины, не находящейся в зоне точной остановки;
- открытие дверей движущейся кабины.
3. Размыкание цепи контроля аппаратов безопасности на время более чем две секунды (см. код ошибки 43).

4. Установка искусственных перемычек в блокировочных цепях, контролирующих состояние дверей шахты и кабины лифта.5. Неисправность отдельных элементов (датчиков), контролирующих состояние дверей шахты и кабины лифта.

С появлением на индикаторе ПУ-5 кода ошибки 44, устройство управления производит аварийный останов лифта.

Наряду с кодом 44, в память ошибок, как правило, заносится соответствующий код – подсказка. Его задача - конкретизировать причины, вызвавшие появление «охраны шахты».

В таблице П1.2 представлены коды «сопровождающие» код ошибки 44.

	
	
	Таблица П1.2

	Код в памяти ошибок
	Условия, вызывающие появление
кода – подсказки
	Возможные причины

	С0
	Вне зоны точной остановки, цепь контроля дверей шахты оказалась разомкнутой
	1. Попытка открытия дверей шахты при нахождении кабины вне зоны точной остановки.

2. Неисправность («разрыв») цепи контроля ДШ.

3. Неисправность ПУ-5.

4. Разрыв цепи с маркировкой 212,связывающей цепь контроля дверей шахты с входом X6:3 ПУ-5.

	С1(46
	У неподвижной кабины, вне зоны точной остановки, цепь контроля дверей кабины оказалась разомкнутой.
	1. Попытка открытия дверей кабины при ее нахождении вне зоны точной остановки.

2. Неисправность (типа «разрыв») цепи контроля ДК.

3. Неисправность ПУ-5.

4. Разрыв цепи с маркировкой 64, связывающей цепь контроля дверей кабины с входом X6:1 ПУ-5.

	С1(46(55
	У движущейся кабины, вне зоны точной остановки, цепь контроля дверей кабины оказалась разомкнутой
	

	С2
	При включенном приводе дверей на закрытие (нет ВКЗ) и разомкнутой цепи контроля дверей шахты, цепь контроля дверей кабины оказалась замкнутой.
	1. Неисправность ПУ-5.

	С3
	1. При включенном приводе дверей на закрытие (нет ВКЗ) и разомкнутой цепи контроля дверей кабины, цепь контроля дверей шахты оказалась замкнутой.

2. При включенном приводе дверей на закрытие (нет ВКЗ) и разомкнутых цепях контроля дверей шахты и кабины, на выходе узла «2ДШ» платы ПК-5 сформирован сигнал «лог.0».
	1. Неисправность ПУ-5.

2. Неисправность узла «2ДШ» ПК-5.

	С4
	В зоне точной остановки, при отсутствии ВКЗ и разомкнутой цепи контроля дверей кабины, цепь контроля дверей шахты оказалась замкнутой.
	Данный код появляется, как правило, в автоматических режимах работы лифта.

Наиболее 
распространенная причина его появления – искусственное перемыкание всей цепи контроля дверей шахты, либо ее отдельных участков

	С5
	В зоне точной остановки, при отсутствии ВКЗ и разомкнутой цепи контроля дверей шахты, цепь контроля дверей кабины оказалась замкнутой.
	Данный код появляется, как правило, в автоматических режимах работы лифта.

Основная причина его появления – неисправность цепи контроля дверей кабины.

	С6
	В зоне точной остановки, при отсутствии ВКЗ, на выходе узла «2ДШ» платы   ПК-5 действует сигнал «лог. 0»
	Данный код появляется, как правило, в автоматических режимах работы лифта.

Основные причины его появления:

 - попытка открытия дверей шахты на этаже не соответствующем местоположению кабины лифта

 - неисправность узла «2ДШ» ПК-5.

	С7
	В зоне точной остановки, при наличии ВКЗ и замкнутой цепи контроля дверей шахты, на выходе узла «2ДШ» платы ПК-5 действует сигнал «лог. 1»(открыта дверь шахты).
	Данный код появляется, как правило, в автоматических режимах работы лифта.

Основная причина его появления – неисправность узла «2ДШ» ПК-5.

	С8
	В зоне точной остановки, при наличии ВКЗ и замкнутой цепи контроля дверей кабины, цепь контроля дверей шахты оказалась разомкнутой
	Этот код появляется, как правило в режиме «МП1»

Основная причина его появления - попытка открытия дверей шахты на этаже не соответствующем местоположению кабины лифта.

	С9
	В зоне точной остановки, при наличии ВКЗ и замкнутой цепи контроля дверей шахты, цепь контроля дверей кабины оказалась разомкнутой.
	В режиме «МП1» для неподвижной кабины, находящейся в зоне ТО, возникла неисправность (типа «разрыв») цепи контроля ДК 


Примечание: Коды ошибок С0-С9 на индикатор не выводятся (на индикаторе ошибка 44), но записываются в память ошибок (функция F1-F8), причем вывод неисправности производится в последовательности ошибка «С№», «44».
Код ошибки 45 – нет готовности преобразователя частоты т.е., отсутствует напряжение +24V от ПЧ на входе Х5:8 («Гот. привода») ПУ-5 или отсутствие сигналов «012», «013» в движении.
Лифт восстанавливает работоспособность после устранения неисправности.

Код ошибки 46 – разомкнута блокировочная цепь контроля дверей кабины.

Устройство управления фиксирует факт разрыва цепи контроля ДК по пропаданию напряжения (110В на входе X6:1 (цепь 64) ПУ-5, при условии, что цепь контроля безопасности замкнута.
В режимах «РЕВИЗИЯ» и «МП2» при разрыве блокировочной цепи ДК, движущаяся кабина немедленно останавливается. На индикаторе ПУ-5 периодически высвечивается код ошибки 46. 

Лифт возвращается в рабочее состояние после восстановления цепи контроля ДК. 

В режимах, предусматривающих движение на большой скорости («МП1», «ПОГРУЗКА», «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА»), разрыв цепи контроля ДК на время более двух секунд приводит к тому, что код ошибки 46 сменяется кодом ошибки 44. Появление кода ошибки 44 означает, что устройство управления произвело аварийный останов лифта.

Исключением из данного правила является случай, когда при работе лифта в автоматическом режиме, разрыв цепи контроля ДК происходит во время нахождения неподвижной кабины в зоне ТО. Результат – реверс дверей, сопровождающийся многократным появлением на индикаторе кода ошибки 46.

Если разрыв цепи контроля ДК произошел в процессе движении кабины, то, независимо от режима работы лифта, в память ошибок, наряду с кодом 46, записывается код ошибки 55. Последний является уточняющим кодом для кода ошибки 46, который указывает на то, что разрыв цепи ДК произошел именно в движении.

Код ошибки 47 - срабатывание узла тепловой защиты главного двигателя.

При срабатывании узла тепловой защиты, на индикаторе ПУ-5 периодически высвечивается код ошибки 47, свидетельствующий о перегреве главного двигателя.

Возможными причинами появления кода 47 являются:
1. Перегрев статорных обмоток главного электродвигателя 

2. Обрыв или короткое замыкание термодатчика.

3. Неисправность термодатчика.

4. Неисправность узла «перегрев 2» ПК-5.

5. Неисправность ПУ-5.

Нормальное функционирование лифта восстанавливается только после устранения неисправности либо после остывания двигателя.
Код ошибки 48 – 8 реверсов (пассажирские лифты).

Процесс многократного реверсирования (закрытия/открытия) дверей возможен только для неподвижной кабины находящейся в зоне ТО и вызывается, как правило, следующими причинами:
- по завершении процесса закрытия дверей, не замкнулась цепь, контроля дверей шахты;

- по завершении процесса закрытия дверей оказалась разомкнутой цепь, контролирующая состояние дверей кабины (в памяти ошибок многократно фиксируется код 46);

- в процессе закрытия дверей шахты и кабины срабатывал выключатель реверса дверей.

При появлении на индикаторе ПУ-5 кода ошибки 48, процесс реверсирования дверей прекращается. Двери шахты и кабины остаются полностью открытыми. 

Лифт, работающий в группе, выходит из режима группового управления.

Все ранее зарегистрированные приказы сбрасываются. Однако регистрация новых приказов разрешена. Реле К1 остается включенным.
Через 30-40 сек. подается сигнал в диспетчерскую о неисправности лифта. Одновременно производится контрольное закрытие дверей. При неудачном исходе, попытка повторяется через каждые 9-10 минут.

Если вошедший в кабину пассажир зарегистрировал приказ, но попытка закрыть двери оказалась неудачной, то зарегистрированный приказ сбрасывается.

Система возвращается в рабочее состояние после того, как блокировочные цепи дверей шахты и кабины окажутся замкнуты.
Код ошибки – 49 (50) – превышено контрольное время открытия (закрытия) дверей (пассажирские лифты).
В режимах «РЕВИЗИЯ», «МП2», «МП1» контролируется только время закрытия дверей. Если оно превышает установленное значение, на индикаторе ПУ-5 высвечивается код ошибки 50. Устройство управления производит аварийный останов лифта.
В режимах «ПОГРУЗКА» и «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА», превышение контрольного времени открытия (закрытия) дверей ведет к тому, что привод дверей переключается на их закрытие (открытие). При срабатывании ВКЗ (ВКО) вновь формируется команда «открыть двери» («закрыть двери»). 

Если и в этом случае время открытия оказалось больше контрольной величины, то на индикаторе ПУ-5 появляется код ошибки 49. (Если вновь превышено контрольное время закрытия дверей, то привод переключается на их открытие. При срабатывании ВКО, на индикаторе ПУ-5 высвечивается код ошибки 50).
Устройство управления производит аварийный останов лифта.
Наиболее вероятные причины неисправности:

- неисправен контакт ВКО (ВКЗ);

- неисправен (постоянно разомкнут) электронный ключ на плате ПСТК-5, управляющий пускателем привода дверей;

- выключен автомат QF2.

Система возвращается в рабочее состояние после выключения питания и устранения неисправности.

Контрольное время открытия (закрытия) дверей можно изменить, выбрав другое значение параметра программирования А7.
Код ошибки 51 - четырехкратная неудачная попытка пуска лифта из зоны ТО и 
код ошибки 52 – превышено контрольное время движения кабины в зоне точной остановки.

Устройство управления контролирует время нахождения кабины в зоне ТО, при включенном главном электроприводе, только в режимах, предусматривающих движение на большой скорости.

Если время нахождения кабины в зоне ТО, при разомкнутой цепи ОС пускателей главного привода превысило контрольное значение t = 4 сек, в память ошибок заносится код 52.

После четырех, следующих друг за другом, неудачных попыток переместить кабину на большой скорости из зоны ТО, на индикаторе платы ПУ-5 высвечивается код ошибки 51.

Устройство управления производит аварийный останов лифта.

В памяти ошибок зафиксированы коды 51(52(52(52

Возможные причины неисправности.

1. В УЛ для регулируемого привода неисправен (постоянно разомкнут) электронный ключ на ПСТК-5 управляющий КМ2 («ПУСКАТЕЛЬ ГЛАВНОГО ПРИВОДА») или КМ3 («пускатель тормоза»).

2. Неисправна ПУ-5.

3. Не включен электромагнит тормоза.

4. Неисправен датчик точной остановки.

Система возвращается в рабочее состояние после выключения питания и устранения неисправности.
Код ошибки 53 – время движения кабины между двумя соседними остановками превысило контрольное значение

Контроль времени движения кабины между этажами производится только в режимах, предусматривающих движение на большой скорости.

Суть контроля состоит в том, что измеряется время, прошедшее между двумя последовательными срабатываниями ДТО в процессе движения кабины. Если измеренное время превышает установленное контрольное значение, на индикаторе
ПУ-5 высвечивается код ошибки 53. Устройство управления производит аварийный останов лифта.

Контрольное время движения кабины между этажами может быть изменено изменением уставки параметра программирования А5.

Основными причинами появления кода ошибки 53 являются:

· перемещение кабины при наложенных тормозных колодках;

· плохое взаимодействие шунта с ДТО;
· нарушение взаимодействия шунта с датчиком ДТО.

· неисправен (постоянно разомкнут) электронный ключ на плате ПСТК-5, управляющий контактором КМ3 (нерегулируемый привод).
Система возвращается в рабочее состояние после выключения питания и устранения неисправности.
Код ошибки 54 – переключатель «НР-РВ» в посту ревизии установлен в положение «РВ» (КБР вынут), а режим "РЕВИЗИЯ" в УЛ не установлен.

Лифт возвращается в рабочее состояние после устранения возникшей неисправности (переключатель «НР-РВ» установлен в положение «НР», а КБР вставлен).
Код ошибки 55 - разрыв блокировочной цепи дверей кабины в движении.

При возникновении данной неисправности происходит немедленное отключение пускателей главного привода, выключается реле К1 и, как следствие, возможно отключение автоматического выключателя QF1.
Код ошибки 56 - отсутствует сигнал о выключении пускателей главного электропривода лифта.

Недопустимой, с точки зрения нормального функционирования лифта, является ситуация, при которой в отсутствие команд на включение пускателей цепь их обратной связи оказалась разомкнутой. Обнаружив ее, устройство управления останавливает работу лифта и выключает реле К1 («АВАРИЯ»). На индикаторе ПУ-5 периодически высвечивается код ошибки 56. 

Возможные причины:

- заклинивание, при выключении, одного из пускателей главного привода;

- неисправен (постоянно замкнут) один из ключей переменного тока ПСТК-5, предназначенной для управления пускателями главного привода;

- неисправна (постоянно разомкнута) цепь обратной связи пускателей главного привода;

- неисправна ПУ-5. 

В автоматических режимах работы данная неисправность проявляется, как правило, по прибытии кабины на этаж зарегистрированного требования. При этом двери шахты и кабины лифта остаются закрытыми.

Лифт возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности.
Код ошибки 57 - отсутствует сигнал о выключении пускателей электропривода дверей (пассажирские лифты).

Если в процессе работы лифта, устройство управления обнаруживает, что по окончании процесса открытия или закрытия дверей цепь обратной связи пускателей привода дверей осталась разомкнутой, то оно останавливает работу лифта и выключает реле К1 («АВАРИЯ»). На индикаторе ПУ-5 периодически высвечивается код ошибки 57. 

Возможные причины:

- заклинивание, при выключении, одного из пускателей электропривода дверей;

- неисправен (постоянно замкнут) один из ключей переменного тока платы ПСТК-5, предназначенный для управления пускателями электропривода дверей;

- неисправна (постоянно разомкнута) цепь обратной связи пускателей привода дверей;

- неисправна плата ПУ-5. 

Лифт возвращается в рабочее состояние после устранения возникшей неисправности.
Код 58 – нажата кнопка «ОТМЕНА» (пассажирские лифты).

В режимах «ПОГРУЗКА» и «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА», при кратковременном нажатии кнопки «ОТМЕНА» в движении, все зарегистрированные приказы сбрасываются. Кабина останавливается в зоне ТО ближайшего по ходу движения этажа. Двери шахты и кабины открываются. 

При нажатии кнопки «ОТМЕНА» в процессе закрытия дверей электропривод дверей переключается на их открытие.

Если в режиме «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» нажать и удерживать кнопку «ОТМЕНА» не менее (4÷6) сек, то лифт будет переведен из режима «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» в режим «ПОГPУЗКА».

После того как кнопка «ОТМЕНА» отпущена, на индикаторе платы ПУ-5 периодически появляются символы «РП».

Закрытие дверей и перемещение кабины лифта на требуемые этажи возможно только по приказам. После выполнения зарегистрированного приказа, двери кабины остаются открытыми.

Переход из режима «ФИКТИВНАЯ ПОГРУЗКА» в режим «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» происходит автоматически, после освобождения пола кабины.
Если датчики загрузки кабины отсутствуют, (при программировании системы значение параметра b2 выбрано равным 0), переход из режима «ФИКТИВНАЯ ПОГРУЗКА» в режим «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» происходит автоматически в момент начала движения по приказу. Если в течение 5 минут приказ не был зарегистрирован, кабина перемещается на посадочный этаж. В момент начала движения лифт входит в режим «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА».
Код ошибки 59 - одновременно появились сигналы о срабатывании ВКО и ВКЗ (пассажирские лифты).

Контроль производится во всех режимах работы лифта и независимо от того, перемещается кабина или нет.

Обнаружив запрещенную комбинацию сигналов, устройство управления высвечивает на индикаторе ПУ-5 код ошибки 59 и останавливает работу лифта.

Возможные причины:

- неисправен ВКО;

- неисправен ВКЗ.

Лифт возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности.

Код ошибки 60 - закорочена на шину « -L» одна из строк матрицы М0. 

Контроль данной неисправности производится во всех режимах работы лифта.

Возможные причины:

- одна из цепей с маркировкой 501(Str1)…508(Str8) оказалась подключенной к шине «-L»;

- неисправна ПУ-5.

Для определения конкретной причины неисправности необходимо выключить вводное устройство, отключить от ПУ-5 разъем X16 и прозвонить относительно шины «-L» цепи с маркировкой 501…508.

При исправности внешних цепей появление кода 60, скорее всего, вызвано неисправностью ПУ-5.

По коду ошибки 60 вводится запрет на доступ к сервисным функциям.

Коды ошибок 61…68 – не формируются опросные импульсы строки 501(Str1)…508(Str8) матрицы М0 соответственно.

Контроль данной неисправности производится во всех режимах работы лифта.

Наиболее вероятная причина – неисправность ПУ-5.

Код ошибки 69 – при отсутствии сигнала от датчика «15кГ» поступает сигнал от датчика «90%» (пассажирские лифты).

Возможные причины:

- неисправен датчик «15кГ»;

- неисправен или не подключен датчик «90%».

В режимах «МП2», «РЕВИЗИЯ» и «МП1» появление кода 69 на работе лифта не сказывается.

Код ошибки 70 - закорочена на шину « -L» одна из строк матрицы М1. 

Контроль производится тольков режиме «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА». 

Возможные причины:

- одна из строк М1-цепи (701(Str(1)…708(Str(8) оказалась подключенной к шине «-L»;

- неисправна плата ПУ-5.

При данной неисправности (пассажирские лифты), лифт, работающий в режиме одиночного управления или все лифты, работающие в группе, автоматически переводятся в режим «УТРЕННИЙ», то есть начинают работать только по приказам. После обслуживания приказов кабина лифта перемещается на посадочный этаж и стоит с открытой дверью.
У лифтов, работающих в режиме группового управления, код ошибки 70 не высвечивается, а заносится в память ошибок. На индикаторе ПУ-5 всех лифтов высвечивается код ошибки А1.
Коды ошибок 71…78 – не формируются опросные импульсы строки 1(Str(1)…8(Str(8) матрицы М1 соответственно

Если несколько пассажирских лифтов включены в группу, то контроль неисправности производится только у ведущего лифта. При возникновении данной ошибки, ведущий лифт передает управление группой другому лифту и становится ведомым. Ошибка сохраняется в памяти ошибок. 

Если лифт работает в режиме одиночного управления, ошибка показывается постоянно. Вызывные кнопки, подключенные к неисправной строке, не регистрируются.
Код ошибки 79 – при отсутствии сигнала от датчика «90%» поступает сигнал от датчика «110%» (пассажирские лифты).

Возможные причины:

- неисправен датчик «90%»;

- неисправен или не подключен датчик «110%».

В режимах «МП2», «РЕВИЗИЯ» и «МП1» появление кода 79 на работе лифта не сказывается.
Код ошибки 80 - неисправно ОЗУ (микросхема DD13) на ПУ-5.

Контроль производится во всех режимах работы, при включении питания устройства управления.
Коды ошибок 81...84 - закорочен на "-L" информационный столбец Stb1 (601)...Stb4 (604) матрицы М0 соответственно.

Кнопки приказов, контакты которых подключены к неисправному столбцу, не регистрируются.

При возникновении данной неисправности необходимо:

- выключить устройство управления и вводное устройство;

- отсоединить разъем X12 от ПУ-5 и прозвонить, относительно шины «-L», цепи с маркировкой «601»...«604».
Коды ошибок 85...88 - закорочен на "-L" информационный столбец Stb5 (605)...Stb8 (608) матрицы М0 соответственно.

Появление кодов 85…88 означает, что устройство управления остановило работу лифта и ввело запрет на доступ к сервисной функции F7.

При возникновении данной неисправности необходимо:

-  выключить устройство управления и вводное устройство;

- отсоединить разъем X12 от ПУ-5 и прозвонить, относительно шины «-L», цепи с маркировкой «605»...«608».
Код ошибки 89 – время движения между остановками меньше чем 1,5 сек 
(0,5 сек.- для лифтов с проходной кабиной).

Контроль производится только в режимах, предусматривающих движение на большой скорости: «МП1», «ПОГРУЗКА», «НР» и т.д.

Если устройство управления обнаруживает, что время между двумя срабатываниями ДТО меньше чем 1,5 сек, (0,5 сек.- для лифтов с проходной кабиной) производится аварийный останов лифта.

Возможными причинами появления кода ошибки 89 могут быть:

- дребезг контакта ДТО;

- недопустимо большая скорость движения кабины.

Код ошибки 90 – отсутствует сигнал высокого уровня на выходе ПК-5.
Если нарушается порядок чередования фаз, либо произошел обрыв хотя бы одной из фаз, на выходе ПК-5 формируется сигнал «0». Индикатор «Контр. фаз» на ПК-5 не горит.

На индикаторе ПУ-5 высвечивается код ошибки 90 и устройство управления останавливает работу лифта.

Лифт возвращается в рабочее состояние при восстановлении требуемых параметров питающей сети.

Возможными причинами появления кода ошибки 90, кроме названных выше, могут быть:

- аварийное выключение QF1;

- неисправность ПК-5;

- неисправность ПУ-5.
Коды ошибок 91.....98 - закорочен на "-L" один из информационных столбцов Stb'1(801)...Stb'8(808) матрицы М1 соответственно.

Вызывные кнопки, подключенные к закороченному столбцу, не регистрируются.

Если к шине "-L" подключен столбец Stb'5, то лифт, работающий в режиме одиночного управления или ведущий лифт в группе, при отсутствии требований, перемещается на посадочный этаж и стоит там с открытой дверью.
Код 99 – пожарная или сейсмическая опасность (пассажирские лифты).

В режим «ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ» лифт переходит автоматически из режимов «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА», «УТРЕННИЙ», «ВЕЧЕРНИЙ», «ПОГРУЗКА» и «ФИКТИВНАЯ ПОГРУЗКА», при поступлении сигнала из системы пожарной защиты здания. При этом на индикаторе ПУ-5 периодически появляются символы 99 - признак работы лифта в режиме «ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ».
В режиме «пожарная опасность» все зарегистрированные ранее приказы сбрасываются и вводится запрет на их регистрацию. У лифта, работающего в режиме одиночного управления либо у одного лифта в группе, сбрасываются все зарегистрированные ранее вызовы и вводится запрет на их регистрацию. Лифт, работающий в режиме группового управления, выходит из группы.

В режиме «пожарная опасность» лифт принудительно направляется к посадочному этажу. На посадочном этаже двери шахты и кабины открываются, и устройство управления производит аварийный останов лифта. 

Возвращение лифта в рабочее состояние возможно только после снятия сигнала «пожарная опасность» и переключения тумблера SA1 («сеть») в устройстве управления.
Код ошибки 09 – замкнут ключ ППП при отсутствии режима «пожарная опасность».

Перевод лифта в режим «ППП» осуществляется из режима «пожарная опасность», при помощи специального переключателя «ППП», установленного в приказном посту.

Попытка установить ключ «ППП» и, тем самым, перевести лифт в режим «ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» не из режима «пожарная опасность», ведет к аварийному останову лифта. При этом, на индикаторе ПУ-5 периодически появляется код ошибки 09.

Возвращение лифта в рабочее состояние возможно только после изъятия ключа «ППП» и переключения тумблера SA1(«сеть») в устройстве управления.

Код ошибки А0 – произошел сбой местоположения кабины.
В процессе работы лифта, устройство управления определяет местоположение кабины по числу срабатываний ДТО.

Код ошибки А0 появляется в тех случаях, когда движущаяся кабина попадает в зону этажа, номер которого, подсчитанный по сигналам ДТО, совпадает с номером нижнего или верхнего этажа, однако сигнал от соответствующего датчика (ДНЭ или ДВЭ) отсутствует.

В этом случае, реакция устройства управления зависит от установленного режима работы лифта.

В режимах «РЕВИЗИЯ» и «МП2» автоматический останов движущейся кабины не производится. На индикаторе ПУ-5 периодически появляются символы «FF», а в память ошибок заносится код А0.

В режимах, предусматривающих движение на большой скорости, движущаяся кабина замедляется и, далее, останавливается на ближайшем, по ходу движения, этаже. На индикаторе ПУ-5 высвечивается код ошибки А0. Он же заносится в память ошибок. 

Зарегистрированные приказы и вызовы сбрасываются. (Лифт выходит из режима группового управления.) При наличии пассажира в кабине, двери открываются и остаются открытыми. После освобождения кабины лифта пассажиром, ее двери закрываются. На индикаторе ПУ-5 наряду с кодом ошибки А0 высвечиваются символы «FF» и производится корректировочный рейс. 

Код ошибки А1 - неисправен последовательный канал (пассажирские лифты).

Лифт, запрограммированный на работу в режиме одиночного управления, данную неисправность не контролирует.

Причинами появления кода А1 могут быть:

- несанкционированное подключение какой-либо из строк Str'1...Str'8 матрицы М1 к шине "-L" (см. код ошибки 70);

- отсутствие связи между устройствами управления по цепи с маркировкой 900 (обрыв цепи с маркировкой 900);

- неисправность ПУ-5.

Лифт при данной неисправности обслуживает только приказы. После исполнения приказа кабина перемещается на посадочный этаж и стоит там с открытой дверью.

Лифт возвращается в режим нормального функционирования после устранения неисправности.
Код ошибки А2 – более контрольного времени открыты двери шахты (пассажирские лифты).
В режимах «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» и «ВЕЧЕРНИЙ» устройство управления контролирует время, в течение которого кабина находится на этаже с открытыми дверьми шахты и кабины. Если это время превышает 30 секунд, на индикаторе платы ПУ-5 периодически высвечивается код ошибки А2.

При появлении кода А2 зарегистрированные приказы сбрасываются. Лифт выходит из режима группового управления. Выключается реле К2 («ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ»). Реле К1 («АВАРИЯ») не выключается.

Возможными причинами появления кода ошибки А2 являются:

- срабатывание механического либо оптического датчика реверса дверей;

- постоянно нажатая («залипшая») кнопка «►||◄» в посту приказов;

- постоянно нажатая («залипшая») кнопка «ОТМЕНА»;

- перегрузка кабины лифта, или неисправность датчика перегрузки кабины;

- перегрев главного электродвигателя (при перегреве главного электродвигателя, двери шахты и кабины лифта оказались открытыми).

Лифт возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности.
Код ошибки А3 – пропадание посылок в последовательном канале (пассажирские лифты).

Лифт, запрограммированный на работу в режиме одиночного управления, данную неисправность не контролирует.

Причинами появления кода А3 могут быть:

- неисправность ПУ-5;
- несанкционированное подключение цепи с маркировкой 900 к шине "-L".
Лифт при данной неисправности обслуживает только приказы. После исполнения приказа кабина перемещается на посадочный этаж и стоит там с открытой дверью.

Лифт возвращается в режим нормального функционирования после устранения неисправности.
Код ошибки А4 – искажение посылок в последовательном канале (пассажирские лифты).

Лифт, запрограммированный на работу в режиме одиночного управления, данную неисправность не контролирует.

Причиной появления кода А4 является, как правило, неисправность ПУ-5.

Лифт, при данной неисправности, выходит из группы и обслуживает только приказы. После исполнения приказа кабина перемещается на посадочный этаж и стоит там с открытой дверью.

Лифт возвращается в режим нормальной работы после устранения неисправности.
Код ошибки А6 - одновременно присутствуют сигналы от датчиков ДНЭ и ДВЭ.

Неисправность датчика нижнего или верхнего этажа. 

Лифт возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности.

Код ошибки А7  – резерв.

Код ошибки А8 (только для регулируемого электропривода) – для системы, работающей без шунтов и датчиков замедления отсутствуют импульсы от устройства контроля скорости УКС1.

Данная неисправность контролируется в режимах, предусматривающих движение на большой скорости.

При появлении кода А8, кабина перемещается на крайний, по ходу движения, этаж. При срабатывании ДВЭ (ДНЭ) кабина замедляется и далее останавливается в зоне точной остановки крайнего этажа. При наличии пассажира, двери кабины открываются и остаются открытыми. 

Код ошибки А9 – нет калибровки

Ошибка показывается в режиме «нормальная работа» или «погрузка».
Причина появления ошибки: - после установки системы управления на работу без шунтов и датчиков замедления (значение параметра F7-С1=1), не проведен калибровочный рейс.

Код ошибки b0 - неисправность матрицы М0. 

Причиной появления кода b0 может быть потеря вентильных свойств у развязывающего диода в одном из узлов матрицы МО, либо его неправильная установка. 
Коды ошибок b1...b8 - неисправен (постоянно закрыт), размещенный на плате
ПУ-5, элемент гальванической развязки столбца Stb1(«601»)...Stb8(«608») матрицы М0 соответственно.

Возможные причины: (см. ФАИД.469135.035 Э3)

- неисправна оптопара VU1…VU4 соответственно;

- обрыв в цепи развязывающего диода VD2… VD9 соответственно;

- неисправна оптопара VU37 или транзистор VT42.

При неисправности b1...b4 не регистрируются приказы в данном столбце, при неисправности b5...b8 лифт отключается.

Код ошибки b9 -  неисправна FLASH – память (микросхемы DD6, DD7 на ПУ-5)

При подаче напряжения питания на плату ПУ-5, проводится тестирование ее FLASH памяти. Код ошибки b9 появляется в тех случаях, когда  рабочая  программа обнаруживает, что проверяемого (запрашиваемого) параметра программирования во FLASH-памяти нет, либо он существует, но ни одно из возможных его значений не попадает в диапазон уставок этого параметра в рабочей программе.

При появлении кода b9, устройство управления блокирует работу лифта и выключает реле К1 «авария»:

Для того чтобы восстановить работоспособность лифта, следует вызвать функцию F7 и установить значение параметра С5 равным 1 (переход на заводские уставки).

Для проверки работы FLASH памяти, рекомендуется задать уставки каких-либо параметров программирования, отличные от заводских и переключить тумблер SA1 «Сеть». При просмотре параметров должны выводиться вновь запрограммированные уставки.
4.2 Таблица возможных неисправностей
	Возможные неисправности
	Вероятная причина и метод устранения

	1. Нет напряжения +5 В.
	Неисправен предохранитель FU3.

Заменить предохранитель.

Неисправен диодный мост 

в ПУ-5. 

Заменить неисправный диодный мост

Неисправен стабилизатор напряжения в ПУ-5.

Заменить плату.

	2. Не происходит полного снятия тормоза.
	Не отрегулирован электромагнитный тормоз.

Произвести регулировку тормоза.

Неисправна ПУТ-6
Заменить плату.

	3. Не происходит устойчивого срабатывания одного из пускателей
	Неисправна соответствующая ПСТК-5.

Заменить плату.

	4. Постоянно срабатывает “ОХРАНА ШАХТЫ”.
	Не отрегулированы выключатели дверей шахты или кабины.

Отрегулировать двери.

Неиспpавна ПК-5. 

Заменить плату.

	5. Постоянно срабатывает “ПЕРЕГРЕВ”.
	Неисправен позистор двигателя.

Заменить двигатель.

Неиспpавна ПК-5.

Заменить плату.

	6. Не происходит закрытия дверей (пассажирские лифты).
	Неисправен выключатель реверса дверей.

Отрегулировать выключатель.

Неисправен подпольный контакт 110%.

(При этом должен постоянно гореть светодиод "Перегрузка" в кабине лифта). 

	7. В процессе движения не всегда правильно производится определение текущего местоположения.
	Зазор между шунтами и датчиками замедления и (или) точной остановки больше допустимого.

Отрегулировать зазоры.

	8. Вызовы регистрируются, но движение отсутствует (пассажирские лифты).
	Неисправен последовательный канал.


5.Хранение и транспортировка
Условия транспортирования в части воздействия механических факторов по группе С ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов по группе 8 (ОЖЗ) 
ГОСТ 15150-69 – для УХЛ 4 и 9 (ОЖ1) ГОСТ  15150-69 - для О4.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов по группе 2 (С) 
ГОСТ 15150-69 на срок хранения 2 года.

Допускается транспортирование любым видом закрытого транспорта, кроме воздушного.

Приложение 1 

перечень программного обеспечения

Для устройств управления серии УЛ разработаны различные версии программного обеспечения (ПО), как серийные, так и специальные (спец.ПО), учитывающие особенности лифтовой установки. 

Версии серийного программного обеспечения


Таблица 2

	Версия ПО
	Тип лифта
	Особенности

	ФАИД.10002-vv
	Жил.зд. Проходн.
	То же, с коротким нижним этажом

	ФАИД.00101-vv
	Пасс.Адм.Зд
	Нерегулир. главный привод

	ФАИД.00401-vv
	Пасс.Жил.зд.
	Регулир. главный привод; без эвакуации

	ФАИД.00501-5v
	Пасс.Адм.Зд
	Регулир. главный привод; без эвакуации

	ФАИД.00501-5v
	Пасс.Жил./Адм.Зд
	Регулир. главный привод; без эвакуации

	ФАИД.00509-vv
	Пасс.Жил./Адм.Зд
	Регулир.привод, без эвакуации.С табло на всех ост.

	ФАИД.00405-vv
	Пасс.Жил.зд.
	Регулир. главный привод; с режимом эвакуации

	ФАИД.00505-5v
	Пасс.Адм.Зд.
	Регулир. главный привод; с режимом эвакуации

	ФАИД.00452-vv
	Жил.зд.Проходн.
	Регулир. главный привод; с режимом эвакуации

	ФАИД.10452-vv
	Жил.зд.Проходн.
	То же, с коротким нижним этажом***

	ФАИД.00562-vv
	Адм.Зд.Проходн.
	Регулир. главный привод; с режимом эвакуации

	ФАИД.10552-vv
	Адм.Зд.Проходн.
	Регулир. гл. привод; с эвакуац.; Перевозка больных

	ФАИД.00453-vv
	Пасс.Жил.зд.
	Рег.прив. Эвакуац. Разн. уровни нижн. эт. (-1ост.)

	ФАИД.00553-vv
	Пасс.Адм.Зд.
	то же


VV – порядковый номер версии ПО. 

 Версии серийного программного обеспечения постоянно обновляются с учетом требований нормативно-технических документов отрасли и с целью расширения функциональных возможностей системы управления.
*** Расстояние между нижним и следующим этажом менее величины пути замедления.
Специальное ПО (первая цифра – 1) разрабатывается и поставляется по заказу.

Приложение 2 

Структурная схема подключения

[image: image1]
PAGE  

